ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΗΓΗ,    ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ   ΚΑΙ   ΚΙΝΗΤΗΡΑ

A

R=10Ω 10Ω

K

- 4,5 V +

V

ΠΙΝΑΚΑΣ υπολογισμών και αποτελεσμάτων

| 1 | Εσωτερική αντίσταση πηγής Ε = V΄π + Ιmax .r | r = |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ολική ωμική αντίσταση κυκλώματος Ε = Ιmax .Rολ | Rολ = |  |
| 3 | Εσωτερική αντίσταση κινητήρα Rολ = R + r + r΄ | r΄ = |  |
| 4 | Ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα Ρ = Ε . Ι | Ρ = | Ποσοστό 100.Ρχ/Ρ |
| 5 | Ισχύς που καταναλώνεται στο εσωτερικό Ρr = I2.r της πηγής | Ρr = |  |
| 6 | Ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R ΡR = I2.R | ΡR = |  |
| 7 | Θερμική ισχύς που καταναλώνει Ρr΄ = I2.r΄ ο κινητήρας | Ρr΄ = |  |
| 8 | Θερμική ισχύς που καταναλώνουν Ρθ = ΡR + Ρr +Ρr΄ όλες οι αντιστάσεις | Ρθ = |  |
| 9 | Ωφέλιμη (μηχανική) ισχύς του κινητήρα Ρκ = Ρ - Ρθ | Ρκ = |  |
| 10 | Συντελεστής απόδοσης κινητήρα n = Ρκ / (Ρκ + Ρr΄ ) | n = |  |