ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  τ…   Λυκ        ……………………                           …./…./200.

ΤΑΞΗ  B΄     Ομάδα …     Ονοματ/μο μαθητ..      …………………………………………………

Σε κάθε ομάδα ένας μαθητής-τρια

διαβάζει το κείμενο, ένας κάνει τους

χειρισμούς στις συσκευές και

ένας καταγράφει τα αποτελέσματα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΜΠΥΛΗΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΠΗΓΗΣ  ( ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ) –

ΩΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στόχοι  1. Η εξοικείωση με τη χρήση και τη συνδεσμολογία ηλεκτρικών οργάνων και συσκευών

2.  Η λήψη μετρήσεων και κατασκευή της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής

συνεχούς τάσης (απλής μπαταρίας)

3.  Η λήψη μετρήσεων και κατασκευή της χαρακτηριστικής καμπύλης ωμικής αντίστασης

4.  Η επεξεργασία των διαγραμμάτων για εύρεση χαρακτηριστικών μεγεθών

1.

1.   Μέτρηση pH με πεχάμετρο

1ο   ΠΕΙΡΑΜΑ

Όργανα – Υλικά

2 Πολύμετρα ( ή Βολτόμετρο DC 0-10V και Αμπερόμετρο DC 0-5Α )

Μπαταρία 4.5V

Ωμικές αντιστάσεις ( ή πηνία 300-600-1200 σπειρών με ωμ. αντιστάσεις ~ 1 – 2,5 – 20 Ω)

Διακόπτης μπουτόν

Καλώδια συνδέσεων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Στο πολύμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε ως βολτόμετρο θέτουμε τον επιλογέα στη θέση μέτρησης συνεχών τάσεων  20V, και τα καλώδια σύνδεσης στις θέσεις  COM (-)   και  V/Ω (+).

2. Στο πολύμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε ως αμπερόμετρο θέτουμε τον επιλογέα στη θέση μέτρησης συνεχών εντάσεων  2 ή   20Α, και τα καλώδια σύνδεσης στις θέσεις  COM (-)   και  Α  ή  20Α(+).

3.  Κάθε φορά πριν  αρχίσουμε τις μετρήσεις καλούμε  τον καθηγητή να ελέγξει το κύκλωμα.

Ι. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

R

I

V

Πραγματοποιούμε  το κύκλωμα του σχήματος

και για τις διάφορες τιμές της αντίστασης R

καταγράφουμε τις μετρήσεις τάσης – έντασης στον

παρακάτω πίνακα.

ΣΗΜ.: Για R 0 (βραχυκύκλωμα) και 1Ω η διάρκεια

μέτρησης   να είναι  πολύ μικρή

+          –

4,5 V

| R(Ω) | Uπ(V) | I(A) | Κλίμακα Αμπερ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ~0 |  |  | 20Α |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2Α |
|  |  |  |  |

Tάση Uπ   (V)

1

Στο διπλανό διάγραμμα κάνουμε τη

γραφική παράσταση  Uπ – I                          0

‘Ενταση  Ι  (Α)

0                   1

Από το διάγραμμα προσδιορίζουμε ( πώς ; ) την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση r

Ε = ………                     r =

2ο   ΠΕΙΡΑΜΑ

IΙ.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

Όργανα – Υλικά

2 Πολύμετρα ( ή Βολτόμετρο DC 0-20V και Αμπερόμετρο DC 0-1Α )

Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης  0 20V

Ωμική  αντίσταση 100Ω   -   Διακόπτης μπουτόν   -   Καλώδια συνδέσεων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Στο πολύμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε ως βολτόμετρο θέτουμε τον επιλογέα στη θέση μέτρησης συνεχών τάσεων  20V, και τα καλώδια σύνδεσης στις θέσεις  COM (-)   και  V/Ω (+).

2. Στο πολύμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε ως αμπερόμετρο θέτουμε τον επιλογέα στη θέση μέτρησης συνεχών εντάσεων  200 mΑ, και τα καλώδια σύνδεσης στις θέσεις  COM (-)   και  Α  (+).

3.  Κάθε φορά πριν  αρχίσουμε τις μετρήσεις καλούμε  τον καθηγητή να ελέγξει το κύκλωμα.

I

V

R =100Ω

+      –

0  10 V

Πραγματοποιούμε  το κύκλωμα του σχήματος

και για τις διάφορες τιμές της τάσης του τροφοδοτικού

(από 0 ως  10 V ) καταγράφουμε τις μετρήσεις  U – I                                                                                                   στον παρακάτω πίνακα.

| U(V) | I(mA) | U / I (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| Μέση τιμή U / I  |  |  |

Tάση U   (V)

0

Στο διπλανό διάγραμμα κάνουμε τη                       0     10     20

‘Ενταση  Ι  (mΑ)

γραφική παράσταση  U – I

Βρίσκουμε το λόγο U / I και συμπληρώνουμε την τρίτη στήλη του πίνακα. Τι παριστά αυτό το πηλίκο;

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Από το διάγραμμα βρίσκουμε την κλίση της καμπύλης (ευθεία). Τι παριστά ;

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Από τους δύο τρόπους υπολογισμού της R  ποιος είναι ο πλέον ακριβής ;

………………………………………………………………………………………………………………………………..