Γεν.  Λύκειο   ……………………………………                                                     …./…./200.

ΤΑΞΗ  Β΄  Ονοματ/μο μαθητ   ………………………………………………………

ΦΥΣΙΚΗ   Ι

Σε κάθε ομάδα ένας μαθητής-τρια

διαβάζει το κείμενο, ένας κάνει τους

χειρισμούς στις συσκευές και

ένας καταγράφει τα αποτελέσματα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Επαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή –– Κανόνας του Lenz

Στόχοι :   Να παρατηρηθούν τα ανωτέρω φαινόμενα και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις

Όργανα

1.   Πηνία 300 – 600 – 1200 σπειρών	6.    Μπαταρία 4,5 V –

2.   Ζεύγος ραβδόμορφων μαγνητών	7.    Καλώδια συνδέσεων

3.   Γαλβανόμετρο μηδενός	8.   Πυρήνας Fe μακρύς

4.   Αιωρούμενο πηνίο                                                   9.   Διακόπτης

5.   Πεταλοειδής μαγνήτης                                            10.  Ορθοστάτης - Δακτύλιος

Ι.    Επαγωγή

Ο Faraday ανακάλυψε ότι αν η μαγνητική ροή που διέρχεται από τις σπείρες ενός πηνίου μεταβάλλεται, τότε στα άκρα του αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού ( επαγωγική τάση).

Η τάση αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των σπειρών του πηνίου και το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής, περιγράφεται δε από τη μαθηματική σχέση

Εεπ = - Ν.ΔΦΔt       όπου  Φ = Β . S  ,      Β = μαγνητική επαγωγή  S = εμβαδό επιφάνειας

σπειρών του πηνίου  , Ν = αριθμός σπειρών

Πείραμα

Συνδέουμε στη σειρά 3 πηνία 300 – 600 – 1200 σπειρών και στα άκρα του συστήματος το γαλβανόμετρο μηδενός.

1.   Παίρνουμε ένα μαγνήτη και τον «βυθίζουμε» με το βόρειο πόλο προς τα κάτω, στο εσωτερικό του πηνίου των 300 σπειρών. Παρατηρούμε την απόκλιση στο γαλβανόμετρο.

Στη συνέχεια ανασύρουμε το μαγνήτη με την ίδια ταχύτητα και ελέγχουμε την απόκλιση του γαλβανομέτρου.

Γιατί έχουμε αντίθετη απόκλιση κατά την απόσυρση του μαγνήτη ;

………………………………………………………………………………………………………………..

Γιατί η απόκλιση του γαλβανομέτρου είναι στιγμιαία και διαρκεί όσο και η κίνηση του μαγνήτη;

………………………………………………………………………………………………………………..

2.   Επαναλαμβάνουμε το παραπάνω πείραμα, αλλά τώρα «βυθίζουμε» και ανασύρουμε το μαγνήτη πιο γρήγορα.  Παρατηρούμε την απόκλιση στο γαλβανόμετρο και συγκρίνουμε το μέγεθος της απόκλισης με το αποτέλεσμα του προηγούμενου πειράματος.

Υπάρχει διαφορά και που οφείλεται αυτή ;

……………………………………………………………………………………………………………..

.………………..…….………………………………………………………………………………………

3.   Παίρνουμε τους δύο μαγνήτες και τους φέρνουμε σε επαφή, ώστε οι όμοιοι πόλοι να είναι μαζί. Επειδή απωθούνται ισχυρά, τους σταθεροποιούμε σε αυτή τη θέση με μονωτική ταινία ή ένα λαστιχάκι, φτιάχνοντας έτσι ένα ισχυρότερο μαγνήτη.

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα «βυθίζοντας» το νέο μαγνήτη στο πηνίο των 300 σπειρών. Συγκρίνουμε την απόκλιση με αυτή του πειράματος 1. Υπάρχει διαφορά και που οφείλεται ;

……………………………………………………………………………………………………………….

4.   «Βυθίζουμε»  και ανασύρουμε διαδοχικά το μαγνήτη στα πηνία 300 – 600 – 1200 σπειρών, με την ίδια ταχύτητα. Συγκρίνουμε μεταξύ τους τις αποκλίσεις του γαλβανομέτρου. Διαφέρουν και γιατί ;

………………………………………………………………………………………………………………..

5.   Στηρίζουμε το αιωρούμενο πηνίο στον ορθοστάτη και το συνδέουμε με το γαλβανόμετρο. Τοποθετούμε στο τραπέζι  τον πεταλοειδή μαγνήτη , έτσι ώστε όταν ταλαντώνεται το πηνίο ο ένας οπλισμός του μαγνήτη να εισέρχεται στο εσωτερικό  του .

Θέτουμε το πηνίο σε ελαφρά ταλάντωση και παρατηρούμε την απόκλιση στο γαλβανόμετρο. Διατυπώνουμε το συμπέρασμά μας για την παραγωγή επαγωγικής τάσης κατά τη σχετική κίνηση πηνίου – μαγνήτη.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ΙΙ.   Αμοιβαία επαγωγή

Αν η μεταβολή της μαγνητικής ροής δεν οφείλεται σε κινούμενο μαγνήτη ή πηνίο αλλά στη μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, που διαρρέει γειτονικό πηνίο, τότε μιλάμε για φαινόμενο αμοιβαίας επαγωγής.

Πείραμα

Συνδέουμε, μέσω διακόπτη, τη μπαταρία των 4,5V με το πηνίο των 600 σπειρών. Δίπλα τοποθετούμε  το πηνίο των 1200 σπειρών, ώστε τα δύο πηνία να έχουν κοινό άξονα και τοποθε-τούμε στο εσωτερικό τους τον πυρήνα σιδήρου. Συνδέουμε  το πηνίο 1200 σπειρών στο γαλβανόμετρο.

Κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε το γαλβανόμετρο. Ανοίγουμε στη συνέχεια το διακόπτη και παρατηρούμε το γαλβανόμετρο.

Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας και εξηγούμε :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΙΙΙ.   Κανόνας του Lenz

Σε ένα ορθοστάτη κρεμάμε  το μεταλλικό δακτύλιο. Πλησιάζουμε γρήγορα ένα ισχυρό μαγνήτη στο εσωτερικό του δακτυλίου, και παρατηρούμε ότι αυτός απωθείται, χωρίς να τον αγγίξουμε.   Απομακρύνουμε γρήγορα από το εσωτερικό του πηνίου το μαγνήτη και παρατη-ρούμε ότι ο δακτύλιος έλκεται προς το μαγνήτη. Δίνουμε την εξήγηση των φαινομένων

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..