#### Παρασκευή Σαπουνιού

1ος τρόπος

- Σε ποτήρι ζέσεως 250 ml προσθέτουμε 10 ml ελαιόλαδο και 20 ml κορεσμένου διαλύματος ΝαΟΗ (περίπου 30% - 40% w/v ). Προσοχή, φοράμε  γάντια και γυαλιά

- Θερμαίνουμε το μίγμα σε χαμηλή φλόγα με συνεχή ανάδευση μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη μάζα. (Προσοχή: η θέρμανση πρέπει να γίνει σε χαμηλή φλόγα με συνεχή ανάδευση γιατί παρατηρείται εκτίναξη του περιεχομένου του ποτηριού. Απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γυαλιών)

- Σβήνουμε το λύχνο και αφήνουμε το περιεχόμενο του ποτηριού σε ηρεμία για 5 λεπτά.

- Προσθέτουμε περίπου 80 ml κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι), και αναδεύουμε καλά. Η παχύρρευστη μάζα ( σαπούνι ) ανεβαίνει στην επιφάνεια.

- Αφήνουμε να κρυώσει το σαπούνι και να διαχωριστεί καλά από την υγρή φάση. Το απομακρύνουμε με μια σπάτουλα σε απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσει.

##### Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της μεθόδου

Καλύτερη σαπωνοποίηση, λιγότερος χρόνος, όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την διαδικασία, καταστρέφονται όσα γυάλινα σκεύη έρχονται σε επαφή με το ΝαΟΗ.

2ος τρόπος

- Σε ποτήρι πλαστικό, προσθέτουμε 30 ml ελαιόλαδο και 10 ml διαλύματος ΝαΟΗ (περίπου 30% - 40% w/v ). Προσοχή, φοράμε  γάντια και γυαλιά

- Αναδεύουμε συνεχώς μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη μάζα. Θα ήταν καλύτερα αν τοποθετούσαμε το ποτήρι σε υδατόλουτρο 40 οC.

- Μεταφέρουμε την παχύρρευστη μάζα σε απορροφητικό χαρτί να στερεοποιηθεί ( μία μέρα)

##### Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της μεθόδου

Απλούστερη και ακίνδυνη διαδικασία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστικό δοχείο, όμως απαιτείται  μεγαλύτερος χρόνος παρασκευής (1 ώρα).

Ακόμα…για μεγάλες ποσότητες

- Σε πλαστικό δοχείο 10 λίτρων φέρουμε 3 κιλά λάδι, και 1,5-2 κιλά νερό που μέσα έχουμε διαλύσει με μεγάλη προσοχή, (φοράμε  γάντια και γυαλιά)

500 – 600 γραμμάρια καυστική σόδα του εμπορίου ( ΝαΟΗ ).

Ανακατεύουμε το μίγμα χωρίς να σταματήσουμε ούτε ένα λεπτό μέχρι να μετατραπεί σε μια κρεμώδη μάζα.

(Σε αυτό το σημείο αν θέλουμε κάνουμε εξαλάτωση, δηλαδή προσθέτουμε αρκετή ποσότητα κορεσμένου αλατόνερου, ανακατεύουμε και παραλαμβάνουμε την σαπωνόμαζα που επιπλέει. Με την εξαλάτωση ‘ ξεπλένεται ΄ το σαπούνι από προσμίξεις  αλλά απομακρύνεται και η γλυκερίνη.)

Αδειάζουμε την σαπωνόμαζα σε ένα κουτί ξύλινο ή χάρτινο να στραγγίσει (λάβετε υπόψη ότι μικρή ποσότητα νερού με την περίσσια τηςδιαβρωτικής καυστικής σόδας θα φύγει γι αυτό φροντίστε να έχετε βάλει ένα νάιλον κάτω από το κουτί     ) και σε λίγες ώρες (4-5) αφού ελαφρώς στερεοποιηθεί το χαράζουμε σε κομμάτια και το αφήνουμε να στεγνώσει. Η ωρίμανση του σαπουνιού θα χρειαστεί 30-40 ημέρες. Με την πάροδο του χρόνου στην επιφάνεια του σαπουνιού θα σχηματιστεί λεπτό στρώμα άσπρης πούδρας. Μην ανησυχείτε Απλώς εξουδετερώνεται η περίσσια της καυστικής σόδας από το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας

Εσείς θα δημιουργήσετε το δικό σας σαπούνι γνωρίζοντας ότι…

Η θερμή σαπωνοποίηση είναι πιο πλήρης. Η ψυχρή σαπωνοποίηση όμως δεν καταστρέφει τα συστατικά του ελαιόλαδου.

Αν θέλουμε χρώματα και αρώματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπαχαρικά (π.χ. κανέλλα ή γαρύφαλλο)  ή χρώματα ζαχαροπλαστικής. Ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε αιθέρια έλαια ή βότανα.

Όλα αυτά τα προσθέτουμε ως εξής

Αφού έχει ωριμάσει το σαπούνι και έχει σκληράνει πολύ το τρίβουμε στον τρίφτη και το αναμιγνύουμε με λίγο νερό και το ανακατεύουμε να γίνει ξανά κρέμα. Διευκολύνει να το  βάλουμε σε μπεν μαρί. Τότε προσθέτουμε όλα τα χρώματα, βότανα, αρώματα και αφήνουμε το σαπούνι να στεγνώσει σε φόρμα.

Σας συνιστώ να κάνετε δοκιμές με μικρές ποσότητες και επιλέξετε ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Καλή επιτυχία

Θεοδώρα Γουρλά