[image: image1.png]



	[image: image2]
	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ




	
	



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET"

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007

[image: image3.jpg]





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

31. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)

2. Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων  (Task Analysis)
5
3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης
7
3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων
8
3.1.1 Διαδικασία
8
α) Σκοπός
8
β) Περιεχόμενο εξέτασης
8
γ) Διαδικασία εξέτασης
8
δ) Διάρκεια εξετάσεων
9
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης
9
3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων
10
3.2.1 Διαδικασία
10
α) Σκοπός
10
β) Περιεχόμενο εξέτασης
10
γ) Διαδικασία εξέτασης
10
δ) Διάρκεια εξετάσεων
11
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης
11
4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
12
ΟΜΑΔΑ Α’ Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων
12
ΟΜΑΔΑ Β’ Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων
24


1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)

1.1 Τομέας δραστηριοτήτων

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ’ τον ΟΕΕΚ, στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε, και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (Application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας. 

Το επίπεδο των πιστοποιημένων είναι 3+, όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιστοίχου επιπέδου μεταδευτεροβάθμιες σπουδές.

Αναλυτικότερα μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

· Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (Application software) τεχνολογίας internet (Web Developer – Web Design) και τηλεματικής πχ δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων – τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.

· Χρήση Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΣ) και ανεξάρτητων Η/Υ.

· Τεχνική υποστήριξη ΠΣ και ανεξάρτητων Η/Υ.

· Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής (hardware, software, ψηφιακά προϊόντα).

· Διαχείριση Συστήματος (system admin) ή Βάσεων Δεδομένων (DBA) ή Ασφάλειας (Sec Admin) Web site.

· Διαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών INTERNET. 

· Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών.

· Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε :

· Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

· Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.

· Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

1.2 Επαγγελματικά Καθήκοντα 

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET»

· εκτελεί αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. 

· Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) με έμφαση στις τεχνολογίες web (πχ δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων – τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

· Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία ΠΣ Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών

· Εγκαθιστά (installation) και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) το λογισμικό, δικτύων Η/Υ (WAN-MAN-LAN) με έμφαση στα δίκτυα Internet/Intranet
· Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Internet/Intranet και τηλεματικής

Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

· οικονομία χρόνου και πόρων,

· αποτελεσματικότητα,

· ασφάλεια,

· διασφάλιση ποιότητας εργασίας 

· προστασία περιβάλλοντος και 

· προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο πιστοποιημένος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET»  έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα του οργανισμού ή της επιχείρησης όπου εργάζεται. Αποκτά δε ικανότητα μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.

Ο πιστοποιημένος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET», προσαρμοζόμενος στην αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης στην περιοχή της δραστηριότητας του, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.

2. Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων  (Task Analysis)

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET»  πρέπει να γνωρίζει:

1. Τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού(Hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού(Software).

2. Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.

3. Τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση.

4. Την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.

5. Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.

6. Τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας του δημοσίου, των πελατών και των επιχειρήσεων.

7. Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στους χώρους εργασίας του.

8. Τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. 

9. Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και σωστά μέσα πυρόσβεσης.

10. Την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.

11. Τις μορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

12. Τους δημόσιους φορείς 

13. Τις διαδικασίες ελέγχου.

14. Τους συνδικαλιστικούς φορείς που τον εκπροσωπούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

15. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενος ή εργοδότης.

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET» πρέπει να:

1. Έχει την ικανότητα χειρισμού ανεξάρτητων Η/Υ καθώς επίσης και τερματικών συσκευών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

2. Χρησιμοποιεί το λογισμικό που διδάχθηκε.

3. Αξιοποιεί το λογισμικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

4. Έχει την ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλεκπαίδευση κλπ).

5. Έχει την ικανότητα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων.

6. Έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου. 

7. Έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet.

8. Εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.

9. Εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.

10. Αναγνωρίζει τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση.

11. Εφαρμόζει την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.

12. Να εφαρμόζει τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επιχείρησης.

13. Να εφαρμόζει και να τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.

14. Να αναγνωρίζει τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων. 

15. Να εφαρμόζει τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. 

16. Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και σωστά μέσα πυρόσβεσης.

17. Να εφαρμόζει την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.

18. Εφαρμόζει και τηρεί τους Νόμους που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόμενου ή εργοδότη.

19. Το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης

Για την απόκτηση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων.

γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων.

Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Π.Ε.Ε.Π.

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ημέρα συμπλήρωσης τριών (3) ημερολογιακών ετών. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται πλέον να συμμετέχει εκ νέου και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς του.

3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων

3.1.1 Διαδικασία

α) Σκοπός


Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.

β) Περιεχόμενο εξέτασης

Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο της προβλεπόμενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και μπορεί να περιέχει θέματα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που περιέχονται στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα ή μέρος αυτών.

Τα γραπτά είναι ανώνυμα κατά τη συλλογή και βαθμολόγηση μετά από επικάλυψη των ονομάτων των υποψηφίων.

γ) Διαδικασία εξέτασης

Το πρόγραμμα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π.

Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μεταβιβάζει τα θέματα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που έχουν δοθεί για επεξεργασία.

Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το μέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).

Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δυο (2) βαθμολογητές.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από 1– 20.

Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης ισχύει ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό.

Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται.

 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.

δ) Διάρκεια εξετάσεων

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες.

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης

Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας.

Α. Γενικές γνώσεις:

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική

2. Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων Ι - Γλώσσα προγραμματισμού (Pascal)

3. Λειτουργικά Συστήματα Ι - ΙΙ

4. Βάσεις Δεδομένων Ι - ΙΙ

5. Δίκτυα Υπολογιστών Ι

6. Ασφάλεια Δεδομένων

Β. Ειδικές Γνώσεις:

1. Επικοινωνίες δεδομένων & Τεχνολογία Internet

2. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet Ι (HTML & Java script)

3. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet ΙΙ (DreamWeaver - FrontPage)

4. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - ΙΙΙ

5. Γλώσσα προγραμματισμού V - VI (PHP ή ASP ή JAVA ή XML)

6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων

3.2.1 Διαδικασία

α) Σκοπός

Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας.

β) Περιεχόμενο εξέτασης

Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων μονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης.

Στο εργαστήριο μπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, με διαφορετικά θέματα και ανάλογα με τη δυνατότητα των συγκεκριμένων χώρων.

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου.

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα.

γ) Διαδικασία εξέτασης

Το πρόγραμμα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράμματος της πρακτικής δοκιμασίας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέμενη υποδομή.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής.

δ) Διάρκεια εξετάσεων

Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες.
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης

Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας.

Α. Γενικές γνώσεις:

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική

2. Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων Ι - Γλώσσα προγραμματισμού (Pascal)

3. Λειτουργικά Συστήματα Ι - ΙΙ

4. Βάσεις Δεδομένων Ι - ΙΙ

5. Δίκτυα Υπολογιστών Ι

6. Ασφάλεια Δεδομένων

Β. Ειδικές Γνώσεις:

1. Επικοινωνίες δεδομένων & Τεχνολογία Internet

2. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet Ι (HTML & Java script)

3. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet ΙΙ (DreamWeaver - FrontPage)

4. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - ΙΙΙ

5. Γλώσσα προγραμματισμού V - VI (PHP ή ASP ή JAVA ή XML)

6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α’ Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων

1. Τι είναι το υλικό (hardware) και τι το λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; Να αναφέρετε δύο σχετικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση.

2. Από τι αποτελείται το λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; Να δώσετε ορισμό για τα μέρη του λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος.

3. Τι είναι Πληροφοριακό σύστημα και τι συστατικά έχει;

4. Τι είναι γραμμή, στήλη, κελί σε ένα λογιστικό φύλλο;

5. Τι εκφράζει και από τι εξαρτάται η ταχύτητα προσπέλασης(σε ένα μαγνητικό μέσο αποθήκευσης) και ποιες οι μονάδες μέτρησής της;

6. Να αναφέρετε, συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά μίας οθόνης.

7. Να κάνετε τις παρακάτω μετατροπές:

· Τον αριθμό 124(10) σε  δεκαεξαδικό σύστημα.

· Τον αριθμό 1000111(2) σε δεκαδικό σύστημα.

· Τον αριθμό 2ΑF(16) σε δυαδικό σύστημα .

8. Ποια είναι τα κύρια τμήματα/μονάδες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή; Να περιγράψετε με λίγα λόγια τις λειτουργίες της κάθε μονάδας.

9. Τι είναι λανθάνουσα ή κρυφή (cache memory) μνήμη και ποια η λειτουργία της;

10. Τι είναι δεδομένα, ποια η έννοια της πληροφορίας και η διαφορά ανάμεσα στην έννοια πληροφορία και δεδομένα;

11. Να αναφέρετε τις τεχνολογίες εκτυπωτών και για ποιες εργασίες συνίσταται η κάθε τεχνολογία. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών;

12. Ποια από τα είδη περιφερειακής μνήμης είναι τα πιο κατάλληλα για την διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων, για λίγα και για πολλά δεδομένα;

13. Τι είναι bit, byte και word και τι απεικονίζει το καθένα;

14. Σε ποιες κατηγορίες συσκευών συναντάμε βύσμα τύπου centronics και σε ποιες βύσμα τύπου RS232; Ποια η βασική διαφορά τους ως προς τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων;

15. Τι είναι η βάση δεδομένων (Database) και τι το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (Data Base Management System);

16. Τι είναι επεξεργασία κειμένου (text processing) και τι επεξεργασία αρχείων (file processing);

17. Τι είναι το λογισμικό εφαρμογών; Να αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερα σχετικά παραδείγματα.

18. Στον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word ποια η διαφορά μεταξύ του Save και του Save as;

19. Να αναφέρετε το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για να μεταφέρετε (όχι αντιγράψετε) ένα τμήμα ενός κειμένου σε ένα άλλο κείμενο, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word.

20. Δίδεται ο παρακάτω πίνακας

	Όνομα
	Βαθμός Αγγλικών
	Βαθμός Ασφάλειας Συστημάτων
	Βαθμός Δικτύων Υπολογιστών
	Βαθμός Βάσεων Δεδομένων

	Κώστας
	14
	20
	18
	17

	Νίκος
	19
	14
	16
	17

	Μαρία
	20
	15
	19
	11


Να αναφέρετε το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για να ταξινομηθεί με φθίνουσα σειρά, ως προς τον Βαθμό Δικτύων Υπολογιστών, ο παραπάνω πίνακας, αν χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων Microsoft Excel.

21. Περιγράψτε το σύνολο των ρυθμίσεων που μπορούν να γίνουν στον τρόπο εναλλαγής των διαφανειών σε μία παρουσίαση χρησιμοποιώντας το λογισμικό παρουσιάσεων Microsoft Power Point.

22. Περιγράψτε τις βασικές εργασίες για τον σχεδιασμό ενός Πληροφοριακού Συστήματος.

23. Να αναφέρετε διαφορές της μνήμης RAM και ROM. Ποια η διαφορά μεταξύ στατικής RAM και δυναμικής RAM;

24. Να αναφέρετε από ποιες επί μέρους μονάδες αποτελείται η κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή.Η κάθε επί μέρους μονάδα τι λειτουργίες κάνει;Να γίνει ένα πρόχειρο σχήμα που να φαίνονται οι επί μέρους μονάδες και η επικοινωνία μεταξύ τους.

25. Τι είναι βοηθητικό πρόγραμμα (utility); Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία βοηθητικά προγράμματα

26. Περιγράψτε πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σε σκληρούς δίσκους και δισκέτες.

27. Τι είναι το SCSI (Small Computer System Interface) και τι συσκευές υποστηρίζει;

28. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα ASCII και για τον ΕΛΟΤ 928 και τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο κώδικες;

29. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας (buses), τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

30. Τι είναι αλγόριθμος; Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου; 

31. Τι γνωρίζετε για τη δομή επανάληψης, σε ένα αλγόριθμο ; Δώστε ένα παράδειγμα. 

32. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην επαναληπτική εντολή όσο….επανάλαβε (while … do) και την επαναληπτική εντολή αρχή_επανάληψης…μέχρις_ότου (repeat…until); 

33. Να γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει και να εμφανίζει το άθροισμα των 100 ακεραίων  από 1 ένα ως το 100 με τη χρήση και των τριών επαναληπτικών εντολών. (όσο….επανέλαβε, αρχή_επανάληψης…μέχρις_ότου, για…από…μέχρι). 

34. Ποιες είναι οι βασικές  λειτουργίες ( πράξεις ) επί των δομών δεδομένων;  

35. Ποιους τρόπους γνωρίζετε για την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου; Δώστε μία σύντομη περιγραφή για τον καθένα. 

36. Να γραφεί αλγόριθμος  ο οποίος να διαβάζει τα ονόματα 10 πωλητών μιας εταιρείας και να τα αποθηκεύει σε ένα πίνακα Α, και τις αντίστοιχες πωλήσεις αυτών των πωλητών το 2005 και να τις αποθηκεύει σε ένα πίνακα Β. Ο αλγόριθμος πρέπει να εκτυπώνει:

α) Το μέσο όρο των πωλήσεων όλων των πωλητών,

β) Το όνομα του πωλητή με τις μέγιστες πωλήσεις,

γ) Το όνομα του πωλητή με τις μικρότερες πωλήσεις. 

37. Tι εννοούμε με τους όρους LIFO (Last In First Out) και FIFO (First In First Out) και σε ποιες δομές δεδομένων βρίσκουν εφαρμογή;

38. Τι είναι «πρόβλημα»; Ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα προβλήματα ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσής τους;

39. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα επιλύσιμα ανάλογα με το βαθμό δόμησής τους;

40. Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στις στατικές δομές δεδομένων (π.χ. πίνακες) και τις δυναμικές δομές δεδομένων (π.χ. λίστες); 

41. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το παρακάτω άθροισμα:

Σ= 1-2+3-4+5-6+.......-100

42. Να μεταφερθεί στο τετράδιο σας και να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας τιμών  των τριών λογικών πράξεων (ή, και, όχι):

	Πρόταση Α
	Πρόταση Β
	Α ή Β
	Α και Β
	Όχι Α

	Αληθής
	Αληθής
	
	
	

	Αληθής
	Ψευδής
	
	
	

	Ψευδής
	Αληθής
	
	
	

	Ψευδής
	Ψευδής
	
	
	


43. Περιγράψτε τι είναι:

α) Τμηματικός προγραμματισμός και

β) Δομημένος προγραμματισμός.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά τους;

44. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το άθροισμα όλων των περιττών αριθμών από το 1 έως το 99.

45. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal που να δέχεται το όνομα και το επίθετο του χρήστη και να το εμφανίζει στην οθόνη αντιστρέφοντας τη σειρά των χαρακτήρων.

46. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal, το οποίο θα ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά ένα πίνακα Α 20 θέσεων από ακεραίους, με τη μέθοδο της φυσαλίδας.

47. Ποιοι είναι οι περιορισμοί στην ονοματολογία των μεταβλητών της Pascal;

48. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συντακτικά και στα λογικά λάθη; Δώστε ένα παράδειγμα συντακτικού και λογικού λάθους στην Pascal.

49. Να γραφεί πρόγραμμα Pascal που να υπολογίζει το παραγοντικό ενός ακεραίου ν (ν ≤ 6). Πχ 4! = 1*2*3*4.

50. Γράψτε ένα πρόγραμμα Pascal που δέχεται ως είσοδο ένα χαρακτήρα και κάνει τα εξής:

αν ο χαρακτήρας είναι γράμμα πεζό τον τυπώνει

αν ο χαρακτήρας είναι γράμμα κεφαλαίο δεν τυπώνει τίποτα

αν ο χαρακτήρας είναι αριθμητικό ψηφίο τυπώνει το μήνυμα "Διάβασα αριθμό"

51. Δίνεται ένας πίνακας Α 22 θέσεων με τα ονοματεπώνυμα 22 πωλητών μιας επιχείρησης και ένας πίνακας Β 6 θέσεων με τα ονόματα 6 πόλεων της Ελλάδας. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal  

α) που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τις πωλήσεις των 22 πωλητών στις 6 πόλεις και να τις αποθηκεύει σε ένα δισδιάστατο πίνακα C [22,6]

β) να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του πωλητή με τις μεγαλύτερες συνολικά πωλήσεις

52. γ) να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του πωλητή με τις μικρότερες συνολικά πωλήσεις.

53. Nα γραφεί πρόγραμμα Pascal που θα διαβάζει θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ και θα τη μετατρέπει σε βαθμούς Κελσίου (Fahrenheit (F) σε Celsius (C)) με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου: (F-32)/C=9/5, όπου F οι βαθμοί σε κλίμακα Φαρενάιτ και C οι βαθμοί σε κλίμακα Κελσίου. 

54. Αν a=7, b=11, x=3, να υπολογίσετε τα αποτελέσματα των παρακάτω παραστάσεων σε Pascal: 

α) (x mod2) * (x mod2) + a*b

β) b div x + x*(x mod2)

55. Δίνεται πίνακας Α 15 θέσεων με τα επώνυμα 15 φίλων σου και πίνακας Β 15 θέσεων με τα αντίστοιχα τηλέφωνα των 15 φίλων σου. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο το επώνυμο ενός φίλου σου και να επιστρέφει το τηλέφωνο του. Αν το επώνυμο δεν υπάρχει τότε το πρόγραμμα θα επιστρέφει το μήνυμα «Το επώνυμο δεν υπάρχει» 

56. Να αναφέρετε τις δύο πιο συνηθισμένες μεθόδους επεξεργασίας αρχείων και με λίγα λόγια να περιγράψετε κάθε μία από αυτές τις μεθόδους.

57. Πώς μπορεί να είναι η κατανομή της κυρίας μνήμης;

58. Τι ξέρετε για προγράμματα οδήγησης περιφερειακής συσκευής (drivers);

59. Να αναφέρετε τις βασικές εργασίες (αρμοδιότητες) ενός λειτουργικού συστήματος.

60. Περιγράψτε με συντομία την τεχνική του πολυπρογραμματισμού.

61. Ποιες είναι οι τρεις βασικές λειτουργίες που κάποιος μπορεί να εκτελέσει σε ένα κατάλογο αρχείων;

62. Τι μονάδες ανήκουν στη μνήμη του υπολογιστή; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται η μνήμη του υπολογιστή;

63. Να αναφέρετε  οκτώ χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αρχείων.

64. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε λειτουργίες που παρέχονται από τα λειτουργικά συστήματα και αφορούν τα αρχεία.

65. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα όταν η οργάνωση των αρχείων είναι σε καταλόγους;

66. Τι είναι ο εξερευνητής (Explorer) αρχείων στα Windows; Να περιγράψετε τα παράθυρά του και να αναφέρετε ποιες πληροφορίες εμφανίζονται σε αυτά.

67. Περιγράψτε με συντομία τα συστήματα καταμερισμού χρόνου.

68. Περιγράψτε με συντομία την πολυεπεξεργασία.

69. Περιγράψτε τη διαδικασία «ανταλλαγή – swapping».

70. Εξηγήστε τη διαδικασία Ετεροχρονισμός Εισόδου - Εξόδου (Spooling - Simultaneous Peripheral Operation On Line).

71. Τι είναι διεργασία και σε τι διαφέρει από ένα πρόγραμμα; Πώς ονομάζεται η εναλλαγή από μια διεργασία σε άλλη διεργασία;

72. Περιγράψτε την οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος σε επίπεδα.

73. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και ποιες οι κατηγορίες ενός αλγόριθμου χρονοδρομολόγησης;

74. Να αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης.

75. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οργάνωση αρχείων σε καταλόγους.

76. Οι μη διακοπτοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται;  Να αναπτύξετε μία από αυτές.

77. Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ μεταφραστή (compiler), διερμηνέα (interpreter) και συμβολομεταφραστή (assembler).

78. Εξηγήστε με συντομία το αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης ΚΜΕ με βάση τη σειρά άφιξης. 

79. Ποια είναι η λύση του G. L. Peterson για το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού;

80. Τι είναι ο Σημαφόρος (semaphores) και ποια η δράση των δυο θεμελιωδών λειτουργιών P (DOWN) και V (UP);

81. Να αναφέρετε συνοπτικά τα είδη χρονοδρομολόγησης.

82. Ποιες είναι οι κατηγορίες αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης;

83. Τι είναι ένα αδιέξοδο (deadlock) και πώς μπορεί να συμβεί;

84. Πώς μπορεί να γίνει πρόληψη - αποφυγή ενός αδιεξόδου;

85. Τι είναι εικονική - ιδεατή μνήμη (virtual memory); Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνικές διαχείρισης εικονική-ιδεατής μνήμης.

86. Τι είναι σελιδοποίηση (paging) και τι λάθος σελίδας (page fault);

87. Ποιο σκοπό έχουν οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης της μνήμης;

88. Ποια είναι η λειτουργία του Domain Controller;

89. Ποια είναι η έννοια του Registry, ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιούμε για να δούμε το registry και ποιες οι βασικές υποκατηγορίες μιας registry database;

90. Ποια είναι η λειτουργία του Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server;

91. Τι είναι το NTFS και ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης του σε σύγκριση με το FAT και το FAT32;

92. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό χρήστη (user account) σε έναν Domain Controller;

93. Ποια η διαφορά του Workgroup από το Domain και πότε χρησιμοποιούμε το καθένα από αυτά;

94. Περιγράψτε τη διαδικασία που μπορούμε να βάλουμε έναν Η/Υ σε Domain εκτελώντας την κατευθείαν από την μεριά του Η/Υ.

95. Ποια η διάφορα ενός δικτυακού (Domain account) λογαριασμού από έναν τοπικό (Local account); Πώς δημιουργούνται και πού αντίστοιχα αποθηκεύονται;

96. Με ποιον τρόπο μπορούμε να επιβάλουμε στους δικτυακούς χρήστες (Domain users) να αλλάζουν τον κωδικό τους κάθε 20 ημέρες;

97. Αναλύστε τους δύο δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα Η/Υ που ανήκει σε ένα Domain να εκτυπώσει σε ένα δικτυακό εκτυπωτή. 

98. Τι είναι η υπηρεσία Προβολής συμβάντων (Event Viewer),  τι τύποι συμβάντων (Events) υπάρχουν και πού μπορεί να μας φανεί χρήσιμη;

99. Τι είναι το backup και ποια είδη backup υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα windows 2000/XP;

100. Περιγράψτε την τοπολογία δικτύου αστέρα και δικτύου αρτηρίας. Να γίνει σχηματική παράσταση για κάθε περίπτωση. 

101. Τι καλείται τοπικό δίκτυο (LAN) και τι δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN); Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ τους;

102. Εξηγήστε τι εννοούμε με το όρο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερις λειτουργίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

103. Τι προσδιορίζει η τυποποίηση FDDI (Fiber Distributed Data Interface), πού βασίζεται και πού εφαρμόζεται;

104. Τι είναι τα Baseband και τι τα Broadband δίκτυα;

105. Ορισμός του όρου modem και διάκριση των modem ανάλογα με το φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιούν.

106. Τι είναι πλήρης διπλή (ταυτόχρονα αμφίδρομη – Full Duplex) επικοινωνία και σε αυτή την επικοινωνία πόσος είναι ο χρόνος turnaround;

107. Από πόσα και ποια επίπεδα αποτελείται το Πρότυπο Αναφοράς OSI;

108. Σε ποια επίπεδα του Πρότυπου Αναφοράς OSI αντιστοιχούν τα παρακάτω πρωτόκολλα;

· RS232

· HDLC

· IP

· TCP

· X.25

109. Να αναφέρετε τα μέσα μετάδοσης δεδομένων και να δώσετε σύντομη περιγραφή του κάθε μέσου. 

110. Τι είναι ημίδιπλη (αμφίδρομη μη ταυτόχρονη – Half Duplex) επικοινωνία και τι απλή (simplex) επικοινωνία; Να αναφέρετε τη διαφορά μεταξύ τους.

111. Να αναφέρετε τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τοπολογίας token ring έναντι της τυπικής bus τοπολογίας (Ethernet).

112. Ποια είναι η διαφορά σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των δύο αυτών τρόπων μετάδοσης;

113. Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα (τουλάχιστον τρία) της τεχνικής ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode). 

114. Να περιγράψετε ένα τοπικό δίκτυο Thin Ethernet 10base2 (τύπος καλωδίου, χαρακτηριστικά καλωδίου, αποστάσεις μεταξύ υπολογιστών, μέγιστο μήκος καλωδίου κλπ).

115. Να περιγράψετε ένα τοπικό δίκτυο Twisted pair Ethernet 10baseT (τύπος καλωδίου, χαρακτηριστικά καλωδίου, αποστάσεις μεταξύ υπολογιστών, μέγιστο μήκος καλωδίου κλπ).

116. Σε ένα ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN υπάρχουν οι συσκευές ΤΑ, ΝΤ1 και το LT (Line Termination). Περιγράψετε τη χρήση και τη θέση των παραπάνω σε ένα ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN.

117. Σε τεχνική ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode) χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων καλώδια συνεστραμμένων ζευγών STP και UTP. Για τα συγκεκριμένα αυτά καλώδια τι συνδέσμους (connector) χρησιμοποιούμε και από αυτούς τους συνδετήρες σε ποια ακίδα (pin) συνδέονται τα καλώδια;

118. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί τύποι υπηρεσιών που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN; Να δώσετε τη σύντομη περιγραφή του κάθε τύπου.

119. Σε δίκτυο Χ.25 υπάρχουν τα DCE και DTE interfaces. Ποια είναι η διαφορά τους και πόσα DCE/DTE interfaces εμπλέκονται σε μία σύνδεση δύο διαφορετικών συνδρομητών σε δίκτυο Χ.25;

120. Να γίνει σύγκριση των επιπέδων 2 και 3 (ως προς την αξιόπιστη μετάδοση) σε ένα δίκτυο Χ.25.

121. Για τα πρωτόκολλα PAP (Password Authentication Protocol) και CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) να γίνει σύντομη περιγραφή της λειτουργίας τους, να αναφερθούν οι διαφορές τους και τα μειονεκτήματά τους.

122. Για το πρωτόκολλο ΡΡΡ (Point to point Protocol) να απαντηθούν τα παρακάτω:

· Χρήση του

· Ποια είναι τα πρωτόκολλα τρίτου επιπέδου που υποστηρίζει; (να αναφέρετε τουλάχιστον δύο)

· Δομή του πλαισίου ΡΡΡ (σχήμα και ονομασία κάθε πεδίου)

· Ποια άλλα πρωτόκολλα χρησιμοποιεί σαν βοηθητικά;

123. Να περιγράψετε την τεχνική προσπέλασης CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

124. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρωτοκόλλου Ethernet και Fast Ethernet; Η τεχνολογία Fast Ethernet 100BaseT σε ποιες κατηγορίες υποδιαιρείται και η κάθε κατηγορία από αυτές τι καλωδίωση χρησιμοποιεί (είδος καλωδίου, πόσα ζευγάρια καλωδίου και ποια κλπ);

125. Η μεταγωγή πακέτων από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη μπορεί να γίνει με την τεχνική connectionless ή με την τεχνική connection oriented; Να δώσετε ορισμούς για αυτές τις δύο τεχνικές. Πάνω σε ποια μέθοδο προώθησης πακέτων στηρίζεται η κάθε τεχνική και ποια η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τεχνικών;

126. Ποια μοντέλα (δομές) βάσεων δεδομένων γνωρίζετε; Δώστε για το κάθε μοντέλο μία περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

127. Ποιος ο ρόλος του διαχειριστή της Βάσης Δεδομένων;

128. Εξηγήστε τι σημαίνει ότι μία σχέση οντοτήτων - συσχετίσεων είναι «ένα προς πολλά». Δώστε παράδειγμα.
129. Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι πεδίων σε μια βάση δεδομένων; Πόσους από αυτούς υποστηρίζει η ACCESS;

130. Δώστε τους ορισμούς του πρωτεύοντος κλειδιού (primary key), του δευτερεύοντος κλειδιού και του ξένου κλειδιού (foreign key) σε μια βάση δεδομένων. Πώς ορίζονται αυτά στην ACCESS;

131. Πότε μία σχέση (πίνακας) βρίσκεται στην Πρώτη Κανονική Μορφή (1ηNF); Δώστε παράδειγμα.
132. Πότε μία σχέση (πίνακας) βρίσκεται στην Δεύτερη Κανονική Μορφή (2ηNF); Δώστε παράδειγμα.
133. Έστω ο παρακάτω πίνακας Α με τα στοιχεία των 6 υπαλλήλων μιας επιχείρησης
	Επώνυμο
	Όνομα
	Ηλικία
	Διεύθυνση
	ΤΚ
	Πόλη

	Πετράκης
	Κυριάκος
	35
	Αιγαίου 35
	14325
	Αθήνα

	Νούλας
	Νικόλαος
	45
	Καυκάσου 12
	54003
	Δράμα

	Αυγερίου
	Βασίλειος
	47
	Κέας 67
	14785
	Αθήνα

	Παπάς
	Δημήτρης
	55
	Σικίνου 12
	50043
	Δράμα

	Βασιλείου
	Νικόλαος
	54
	Αμερικής 56
	14895
	Αθήνα

	Οικονόμου
	Βασιλική
	50
	Καραβία 43
	14524
	Αθήνα


Και πίνακας Β με τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι κατοικούν στην Δράμα.

	Επώνυμο
	Όνομα
	Ηλικία
	Διεύθυνση
	ΤΚ
	Πόλη

	Νούλας
	Νικόλαος
	45
	Καυκάσου 12
	54003
	Δράμα

	Παπάς
	Δημήτρης
	55
	Σικίνου 12
	50043
	Δράμα


Δώστε τον πίνακα που προκύπτει από την πράξη Α-Β, δηλαδή της διαφοράς Α-Β.

134. Δώστε τον ορισμό και ένα δικό σας παράδειγμα, της πράξης της ένωσης δύο σχέσεων  R και S (R U S)

135. Εξηγήστε τι σημαίνει ότι μία σχέση οντοτήτων-συσχετίσεων είναι «πολλά  προς πολλά». Δώστε παράδειγμα.
136. Ένας πίνακας μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων έχει τις εξής στήλες:

«Κωδικός», «Όνομα», «Επώνυμο», «Τηλέφωνο», «Διεύθυνση», «Ημερομηνία Γέννησης», «Μισθός». Τι τύπο δεδομένων πρέπει να έχει η κάθε στήλη του πίνακα αυτού;

137. Ποια η διαφορά της εντολής ALTER από την εντολή DELETE;

138. Να γραφεί εντολή της SQL η οποία να δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα  (σχέση) με το όνομα ΙΕΚ:

α) Κωδικός_ΙΕΚ, ακέραιος και πρωτεύον κλειδί

β) Διεύθυνση, χαρακτήρες (40)

γ) Τηλέφωνο, χαρακτήρες (40)

δ) Πόλη, χαρακτήρες(30)

139. Να γραφεί εντολή της SQL η οποία να προσθέτει σε ένα πίνακα (σχέση)  με το όνομα  ΙΕΚ, το παρακάτω  πεδίο:

Νομός, χαρακτήρες (30)

140. Να γραφεί εντολή της SQL η οποία να διαγράφει τον πίνακα (σχέση) με το όνομα ΙΕΚ

141. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα POLEIS με πρωτεύον κλειδί το πεδίο κωδικός:

	Κωδικός
	Όνομα
	Νομός
	Πληθυσμός
	Υψόμετρο

	152478
	Σπάρτη
	Λακωνίας
	45.784
	458

	541256
	Τρίπολη
	Αρκαδίας
	78.954
	895

	435262
	Λαμία
	Φθιώτιδας
	65.482
	80

	387437
	Βόλος
	Μαγνησίας
	47.545
	12


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Νομός είναι τύπου «χαρακτήρας» , το πεδίο Πληθυσμός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός» και το πεδίο Υψόμετρο είναι τύπου «ακέραιος αριθμός»

Να γραφούν εντολές SQL που να επιστρέφουν:

α) Τον Κωδικό και το Όνομα των πόλεων που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα.

β) Τον Κωδικό και το Υψόμετρο των πόλεων που έχουν πληθυσμό λιγότερο από 50.000 κατοίκους.

γ) Το Όνομα και το Νομό της πόλης με κωδικό 435262

142. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα COUNTRIES  με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Όνομα
	Πρωτεύουσα
	Πληθυσμός
	Γλώσσα

	458
	Γαλλία
	Παρίσι
	4.521.000
	Γαλλικά

	478
	Ιταλία
	Ρώμη
	3.545.000
	Ιταλικά

	423
	Ισπανία
	Μαδρίτη
	3.500.000
	Ισπανικά

	979
	Ελλάδα
	Αθήνα
	3.500.000
	Ελληνικά


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Πρωτεύουσα, Γλώσσα  είναι τύπου «χαρακτήρας»  και το πεδίο Πληθυσμός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός»

Να γραφούν εντολές SQL που:

α) να εισάγουν στον παραπάνω πίνακα τις δύο παρακάτω γραμμές

325, Μεγάλη Βρετανία, Λονδίνο, 70.000.000, Αγγλικά

646, Ιρλανδία, Δουβλίνο, 9.000.000, Αγγλικά

β) να επιστρέφουν Όνομα και την Πρωτεύουσα των Χωρών που έχουν σαν επίσημη γλώσσα τα Αγγλικά ή τα Ιταλικά

143. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα COUNTRIES  με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Όνομα
	Πρωτεύουσα
	Πληθυσμός
	Γλώσσα

	458
	Γαλλία
	Παρίσι
	54.000.000
	Γαλλικά

	478
	Ιταλία
	Ρώμη
	65.000.000
	Ιταλικά

	423
	Ισπανία
	Μαδρίτη
	35.000.000
	Ισπανικά

	979
	Ελλάδα
	Αθήνα
	12.000.000
	Ελληνικά


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Πρωτεύουσα, Γλώσσα  είναι τύπου «χαρακτήρας»  και το πεδίο Πληθυσμός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός»

Να γραφούν εντολές SQL που:

α) να διαγράφει τη γραμμή με κωδικό χώρας 478

β) να αλλάζει τον πληθυσμό της χώρας με κωδικό 979 σε 11.000.000

γ) να επιστρέφει  όλες τις γραμμές και στήλες.

δ) να επιστρέφει τον Κωδικό και Όνομα των χωρών με πληθυσμό κάτω από 40.000.000

144. Τι είναι τα ευρετήρια σε μια βάση δεδομένων, πού και γιατί χρησιμοποιούνται; Ποιο είναι το πλεονέκτημα και ποιο το μειονέκτημά τους;

145. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα TELEPHONE με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Επώνυμο
	Τηλέφωνο

	587854
	Καρδάσης
	6944804323

	478322
	Νικολάου
	6974582312

	354323
	Παύλου
	6945541545

	533234
	Λεβής
	6995454511


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Πρωτεύουσα, Γλώσσα  είναι τύπου «χαρακτήρας»  

Να γραφούν εντολές SQL που:

α) να επιστρέφουν τα επώνυμα των συνδρομητών που το τηλέφωνό τους αρχίζει από 6944

β) να αλλάζει το τηλέφωνο του συνδρομητή Παύλου σε «6932019306»

146. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα TELEPHONE με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Επώνυμο
	Τηλέφωνο

	587854
	Καρδάσης
	6944804323

	478322
	Νικολάου
	6974582312

	354323
	Παύλου
	6945541545

	533234
	Λεβής
	6995454511


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Πρωτεύουσα, Γλώσσα  είναι τύπου «χαρακτήρας»  

Να γραφούν εντολές SQL που

α) να επιστρέφουν το Επώνυμο και το Τηλέφωνο όλων των εγγραφών του πίνακα ταξινομημένα αλφαβητικά, κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τη στήλη Επώνυμο.

β) να επιστρέφουν τον Κωδικό και το Επώνυμο όλων των εγγραφών του πίνακα ταξινομημένα αλφαβητικά, κατά αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τη στήλη Επώνυμο.

147. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα POLEIS με πρωτεύον κλειδί το πεδίο κωδικός:

	Κωδικός
	Όνομα
	Νομός
	Πληθυσμός
	Υψόμετρο

	152478
	Σπάρτη
	Λακωνίας
	45.784
	458

	541256
	Τρίπολη
	Αρκαδίας
	78.954
	895

	435262
	Λαμία
	Φθιώτιδας
	65.482
	125

	387437
	Βόλος
	Μαγνησίας
	47.545
	115

	548451
	Λάρισα
	Λαρίσης
	87.654
	110


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Νομός είναι τύπου «χαρακτήρας» , το πεδίο Πληθυσμός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός» και το πεδίο Υψόμετρο είναι τύπου «ακέραιος αριθμός»

Να γραφούν εντολές SQL που

α) να επιστρέφουν το Όνομα και το Νομό των πόλεων που το υψόμετρό τους είναι από 100 μέχρι 200 μέτρα.

β) να επιστρέφουν το Όνομα και το Νομό των πόλεων που το υψόμετρο είναι πάνω από 500 μέτρα και ο Πληθυσμός τους είναι πάνω 30.000.

γ) να επιστρέφουν το Πληθυσμό και το Υψόμετρο των πόλεων που το όνομά τους αρχίζει από Λ

148. Ποια η λειτουργία της εντολής Select Distinct; Δώστε ένα παράδειγμα με ένα δικό σας πίνακα.

149. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας SALARIES με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Κωδικός

	Κωδικός
	Εργαζόμενος 
	Τμήμα
	Μισθός

	458771
	Παπαδόπουλος
	ΛΟΓ
	1.100

	112454
	Καλατζής
	ΛΟΓ
	1.200

	454552
	Κουλούρης
	ΓΡΑ
	1.125

	545455
	Νικολάου
	ΠΩΛ
	2.000

	545488
	Σεργόπουλος
	ΠΩΛ
	1.450


Τα πεδία Κωδικός, Εργαζόμενος, Τμήμα είναι τύπου «χαρακτήρας» , το πεδίο Μισθός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός».

Να γραφούν εντολές SQL που: 

α) να μετράει και να εμφανίζει το πλήθος των υπαλλήλων που ο μισθός τους είναι πάνω από 1.300 €.

β) να εμφανίζει το μεγαλύτερο μισθό από τους υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα Πωλήσεων. (ΠΩΛ)

γ) να εμφανίζει το μικρότερο  μισθό από τους υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα Λογιστηρίου. (ΛΟΓ)

δ) να εμφανίζει το άθροισμα όλων των μισθών της επιχείρησης.

150. Δίνεται ο πίνακας ΝΟΜΟΙ με τα παρακάτω πεδία: 

α) CODE Κείμενο (2) , 

β) DESCRIPTION Κείμενο (30), 

το πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο CODE. 

Επίσης δίνεται ο πίνακας CITIES με τα παρακάτω πεδία: 


α)CODE Κείμενο (2), 

β)DESCRIPTION Κείμενο (30), 

γ)NOMOICODE κείμενο (2), 

το πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο CODE.

Ανάμεσα στους δύο πίνακες υπάρχει σχέση ‘Ένα Προς Πολλά’. Ο πίνακας «Ένα» είναι ο πίνακας ΝΟΜΟΙ και ο πίνακας «Πολλά» είναι ο πίνακας CITIES.

Να γραφεί  εντολή SQL που:

α) να δημιουργεί τον πίνακα ΝΟΜΟΙ

β) να δημιουργεί τον πίνακα CITIES και τη σχέση ανάμεσα στους δύο πίνακες. Το foreign key στον πίνακα CITIES είναι το πεδίο ΝΟΜΟΙCODE.

151. O όρος On Delete Cascade σε τι χρησιμεύει όταν περιλαμβάνεται στην δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα σε δύο πίνακες;

152. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα COUNTRIES  με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Όνομα
	Πρωτεύουσα
	Πληθυσμός
	Γλώσσα

	458
	Γαλλία
	Παρίσι
	54.000.000
	Γαλλικά

	478
	Ιταλία
	Ρώμη
	65.000.000
	Ιταλικά

	423
	Ισπανία
	Μαδρίτη
	35.000.000
	Ισπανικά

	979
	Ελλάδα
	Αθήνα
	12.000.000
	Ελληνικά


Τα πεδία Κωδικός, Όνομα, Πρωτεύουσα, Γλώσσα  είναι τύπου «χαρακτήρας»  και το πεδίο Πληθυσμός είναι τύπου «πραγματικός αριθμός»

Επίσης δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα CITIES με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Χώρα
	Πόλεις

	54741
	Γαλλία
	Λυών

	44454
	Γαλλία
	Μασσαλία 

	44534
	Γαλλία
	Λίλ

	78432
	Ελλάδα
	Βόλος


Τα πεδία Κωδικός, Χώρα, Πόλεις   είναι τύπου «χαρακτήρας».

Να γραφεί μία εντολή SQL, η οποία να συνδυάζει και τους δύο πίνακες, που να εμφανίζει τον πληθυσμό της Γαλλίας και όλες τις πόλεις της.

153. Δίνεται ο πίνακας EMPLOYEES με τα παρακάτω πεδία

α) CODE κείμενο (3),

β) EMPNAME κείμενο (30)

γ) SALARY πραγματικός, μονής ακρίβειας

το πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο CODE.

Να γραφεί εντολή SQL η οποία να δημιουργεί τον πίνακα EMPLOYEES και επιπλέον να ελέγχει το πεδίο SALARY βρίσκεται ανάμεσα στα παρακάτω όρια : 500 <= SALARY <= 5000.

154. O όρος On Delete Cascade σε τι χρησιμεύει όταν περιλαμβάνεται στη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα σε δύο πίνακες;

155. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας EMPS με τα στοιχεία των υπαλλήλων μίας εταιρίας.

	Κωδικός
	Επώνυμο
	Όνομα
	Ηλικία
	Διεύθυνση
	ΤΚ
	Πόλη

	5482
	Πετράκης
	Κυριάκος
	35
	Αιγαίου 35
	14325
	Αθήνα

	3124
	Νούλας
	Νικόλαος
	45
	Καυκάσου 12
	54003
	Δράμα

	2442
	Αυγερίου
	Βασίλειος
	47
	Κέας 67
	14785
	Αθήνα

	5245
	Παπάς
	Δημήτρης
	55
	Σικίνου 12
	50043
	Δράμα

	7845
	Βασιλείου
	Νικόλαος
	54
	Αμερικής 56
	14895
	Αθήνα

	4422
	Οικονόμου
	Βασιλική
	51
	Καραβία 43
	14524
	Αθήνα


Όλα τα πεδία είναι τύπου «χαρακτήρας» εκτός της Ηλικίας και ΤΚ.

Να γραφεί εντολή SQL που να εμφανίζει το Επώνυμο και το Όνομα όλων των υπαλλήλων που έχουν ηλικία από 30 έως 50 ετών. Η εντολή θα γραφεί με τη χρήση του τελεστή σύγκρισης BETWEEN.

156. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε ενσωματωμένη (embedded)  SQL; 

157. Ποιος ο ρόλος των EXEC SQL και END-EXEC στην ενσωματωμένη (embedded)  SQL;

158. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα SCHOOLS  με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Ονομασία
	Μαθητές
	Διευθυντής

	TEE101
	1ο ΤΕΕ Γαλατσίου
	270
	Χαλκιάς

	ΕΝΙ273
	32ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών
	230
	Πάνου

	ΓΥΜ271
	4ο Γυμνάσιο Καβάλας
	310
	Αλεξίου

	ΕΝΙ542
	6ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου
	450
	Νικολάου


Τα πεδία Κωδικός, Ονομασία ,Διευθυντής είναι τύπου «χαρακτήρας» και το πεδίο Μαθητές είναι τύπου «ακέραιος»

Επίσης δίνεται ο παρακάτω πίνακας με το όνομα TEACHERS  με πρωτεύον κλειδί το πεδίο Kωδικός:

	Κωδικός
	Καθηγητής
	Κωδ.Σχολείου

	535362
	Παπαδόπουλος
	ΤΕΕ101

	498393
	Μάνεσης
	ΤΕΕ101

	399827
	Κουλούρης
	ΤΕΕ101

	382972
	Καλλέργης 
	ΓΥΜ271


Τα πεδία Κωδικός, Καθηγητής, ΚωδΣχολείου είναι τύπου «χαρακτήρας».

α) Να γραφεί μία εντολή SQL, η οποία να συνδυάζει και τους δύο πίνακες, που να εμφανίζει το όνομα του διευθυντή του 1ου ΤΕΕ Γαλατσίου και όλους τους καθηγητές του σχολείου.

β) Να γραφεί εντολή SQL, που να εμφανίζει τον Κωδικό, την Ονομασία, το 

όνομα του Διευθυντή του σχολείου   και το πλήθος των μαθητών που 

υπολείπονται μέχρι το όριο των 500 μαθητών ανά σχολείο.

159. Η βάση δεδομένων μια εταιρείας αποτελείται από τον πίνακα EMPLOYEE που έχει τις παρακάτω στήλες:
	EMPNO
	Ακέραιος, & Πρωτεύον κλειδί.

	SURNAME
	Κείμενο (20),

	NAME
	Κείμενο (20),

	SALARY
	Πραγματικός

	DEPARTMENT
	Κείμενο (20).


α) Γράψτε την εντολή SQL που θα δημιουργεί ένα VIEW από τον πίνακα

EMPLOYEE . Το VIEW αυτό θα περιέχει μόνον τα επίθετα και τα ονόματα του τμήματος (DEPARTMENT) SERVICE της εταιρείας .

β) Γράψτε την εντολή SQL που θα δημιουργεί ένα VIEW από τον πίνακα

EMPLOYEE . Το VIEW θα περιέχει μόνο τα επίθετα (με αλφαβητική σειρά) και τα ονόματα των υπαλλήλων με μισθό μικρότερο των 1500 €.

160. O όρος On Update  Cascade σε τι χρησιμεύει όταν περιλαμβάνεται στην δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα σε δύο πίνακες;

161. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γλωσσών 4GL;
162. Δώστε παράδειγμα του όρου Group By, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε μια εντολή Select
163. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ΤΑΞΕΙΣ:

	Κωδ_Σχολείου
	Τάξη
	Σχολ_Έτος
	Μαθητές

	540010
	Β1
	1999-2000
	16

	540010
	Β2
	1999-2000
	21

	540010
	Π
	1999-2000
	25

	1940251
	Α1
	1999-2000
	25

	1940251
	Α2
	1999-2000
	37

	1851010
	Α2
	1999-2000
	30

	1851010
	Β3
	1999-2000
	45

	1701057
	Α2
	1999-2000
	25

	1701057
	Β2
	1999-2000
	23

	1701057
	Γ2
	1999-2000
	27

	150402
	Α1
	1999-2000
	20

	150402
	Α2
	1999-2000
	24


Τα πρωτεύοντα κλειδιά είναι το Κωδ_Σχολείου, Τάξη, Σχολ_Έτος.

Να γραφεί εντολή SQL που να βρίσκει το μέσο όρο των μαθητών ανά τάξη για κάθε σχολείο το σχολικό έτος 1999-2000

ΟΜΑΔΑ Β’ Ερωτήσεις Ειδικών Γνώσεων

1. Τι είναι επικοινωνία simplex (μονής κατεύθυνσης), half-duplex (αμφίδρομη, μη ταυτόχρονη) και full-duplex (ταυτόχρονα αμφίδρομη);

2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ α) simple β) half - duplex  γ) full - duplex επικοινωνίας;

3. Τι ονομάζουμε σφάλμα μετάδοσης και ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης σφαλμάτων;

4. Ποιους κώδικες ανευρέσεως ή ανευρέσεως - διορθώσεως λαθών γνωρίζετε;

5. Να συγκρίνετε το σειριακό και τον παράλληλο τρόπο μετάδοσης. Δώστε ένα παράδειγμα συσκευής που συνδέεται σε Centronics interface και δυο παραδείγματα συσκευών που συνδέονται σε  RS-232 interface.

6. Ορίστε τη μεταγωγή κυκλώματος.

7. Ορίστε τη μεταγωγή μηνύματος.

8. Ορίστε τη μεταγωγή πακέτου.

9. Να αναφέρετε τα επίπεδα του μοντέλου ISO/OSI.

10. Να αναφέρετε τις καταστάσεις λειτουργίας των modem. Τι είναι οι ΑΤ εντολές των modems; Να αναφέρετε την εντολή κλήσης του τηλεφωνικού αριθμού 7654321 με ΑΤ εντολές.

11. Τι ονομάζουμε σύγχρονη και τι ασύγχρονη επικοινωνία;

12. Τι είναι ο mail server και ποια πρωτόκολλα χρησιμοποιεί για τα εισερχόμενα και ποια για τα εξερχόμενα δεδομένα;

13. Τι είναι οι IP διευθύνσεις; Ορίστε τις 3 τάξεις (class).

14. Τι είναι  το Διαδίκτυο (Internet), από πού ξεκίνησε και για ποιο σκοπό; 
15. Τι είναι η υπηρεσία DNS (Domain Name Service) και ποια είναι η δομή των ονομάτων στο Internet; Περιγράψτε το ιεραρχικό μοντέλο.
16. Περιγράψτε τι υλικό (hardware) και τι ρυθμίσεις στο λογισμικό (software) χρειάζονται για τη σύνδεση ενός Η/Υ στο Internet μέσω τηλεφωνικής γραμμής ISDN. Ποια είναι η μέγιστη θεωρητική ‘’ταχύτητα’’ που μπορεί να επιτευχθεί και πώς;

17. Τι είναι το πρωτόκολλο HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), τι το FTP (File Transfer Protocol) και πού χρησιμοποιούνται; 

18. Με SUBNET MASK 255.255.255.0, ανήκει η διεύθυνση 192.168.65.98 στο ίδιο δίκτυο με τη διεύθυνση 192.168.66.98;  Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

19. Με SUBNET MASK 255.255.255.128, ανήκει η διεύθυνση 192.168.65.126 στο ίδιο δίκτυο με τη διεύθυνση 192.168.66.129;  Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

20. Μπορούν να δεσμευθούν και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν διευθύνσεις του δικτύου 10.3.0.0 σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι απ’ ευθείας στο Internet; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

21. Τι είναι η γλώσσα HTML; Από ποια κατηγορία προγραμμάτων εκτελείται; Να αναφέρετε τα δύο πιο γνωστά προγράμματα αυτής της κατηγορίας.  

22. Τι γνωρίζετε για τα Javascript ; Σε ποια πλευρά γίνεται η εκτέλεσή τους, σύμφωνα με το σχήμα πελάτης – εξυπηρετητής;  

23. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες ενός τυπικού εξυπηρετητή παγκόσμιου Ιστού (Web Server);  

24. Ποιες είναι οι τρεις βασικότερες εντολές δομής ενός HTML προγράμματος; Περιγράψτε τη λειτουργία τους.

25. Πώς θα απεικονιζόταν από τον Web Browser το παρακάτω HTML κείμενο;

<P> ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΜΑΣ </P>

26. Πώς θα υλοποιούσατε σε HTML το παρακάτω:

· Μερικά από τα χρώματα της ίριδας:

· Πράσινο

· Μπλε

· Κόκκινο

· Δύο μεγάλες πόλεις:

· Αθήνα

· Θεσσαλονίκη

27. Τι κάνουν οι HTML εντολές  <TITLE> , <BODY>, <FRAME>, <TABLE>;

28. Πώς γίνεται εκχώρηση τιμών στις διάφορες παραμέτρους εντολών της HTML; Ποιο το αποτέλεσμα στον browser της εντολής < HR SIZE="3" WIDTH="40%">; Είναι απαραίτητη η χρήση εισαγωγικών στις αριθμητικές τιμές (π.χ. SIZE = "4");

29. Πόσους τύπους λιστών υποστηρίζει η HTML και με ποιες εντολές; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε τύπο.

30. Τι είναι ο υπερσύνδεσμος (hyperlink) και με ποια HTML εντολή υλοποιείται; Ποιοι οι δυνατοί προορισμοί ενός υπερσυνδέσμου;

31. Πώς εισάγουμε γραφικά με την HTML; Πρέπει το "αρχείο γραφικού" να βρίσκεται στο ίδιο σύστημα ή μπορεί να είναι εξωτερικό; Τι τύπους γραφικών (εικόνων) μπορούν να χειριστούν οι browsers; Τι επιτυγχάνουν οι παράμετροι ALIGN, HEIGHT, WIDTH;

32. Τι είναι η ιδιότητα ISMAP της ΗΤML; Τι είναι τα image maps;

33. Δώστε τις HTML εντολές που υλοποιούν τον παρακάτω πίνακα.

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	ΜΑΡΤΙΟΣ

	1
	
	

	
	2
	

	
	
	3

	<LINK σε email>
	<ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ>
	

	
	
	


34. Τι πρωτόκολλα υποστηρίζουν οι WWW Servers; Εξηγήστε εν συντομία ποια η χρησιμότητα του καθενός.

35.  Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της JavaScript και της Java;   

36.  Με ποιο τρόπο τοποθετείται ένα σενάριο JavaScript σε ένα αρχείο HTML; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των γλωσσών σεναρίων από την πλευρά του πελάτη;  

37.  Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα σε έναν INTERNET EXPLORER; Ποια ακριβώς σημασία έχουν τα σύμβολα « <!— » και «//-->» σε ένα script;

<HTML>


<HEAD>



<TITLE>JavaScript Example</TITLE>


</HEAD> 

<BODY>


<SCRIPT Language="JavaScript">


<!--


document.write("Hello, World!");


//-->


</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

38. Επεξηγήστε τους όρους if και else (Ορισμός). Ποια είναι η λειτουργικότητα του παρακάτω κώδικα; 

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"> 

<!- - 


function function1() { 



var dToday = newDate() 



var nDay = dToday.getDay() 



if (nDay= = 0) { 



alert("Είναι Κυριακή") 



} 



else { 



if (nDay<=5) { 



alert("Είναι καθημερινή") 



} 



else { 



alert("Είναι Σάββατο") 



} 



} 



} 


//- -> 
</SCRIPT> 

39. Ποια είναι η διαφορά του client-side από το server-side Javascript;

40. Πώς συντάσσεται ο βρόγχος while; Δώστε ένα παράδειγμα.

41. Ποια τα βασικά βήματα λειτουργίας και η αλληλουχία  του μηχανισμού CGI;

42. Ποιες ετικέτες θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις για να εμφανιστεί η λέξη

i. Παράδειγμα μόνο έντονα γραμμένη
ii. Παράδειγμα έντονα και υπογραμμισμένη
iii. Παράδειγμα μόνο υπογραμμισμένη
iv. Παράδειγμα έντονα ,πλάγια και υπογραμμισμένη.
43. Πώς θα υλοποιούσατε σε HTML το παρακάτω:

· A few New England States:

· Vermont

· New Haampshire

· Maire

· Two Midwestern states:

· Michigan

· Indiana 
44. Τι κάνει η εντολή <BODY BACKGROUND = "bgimage.gif">; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου σε ένα HTML κείμενο; Δώστε την εντολή που κάνει το φόντο κόκκινο. Δώστε επίσης την εντολή που κάνει το φόντο 50% πράσινο και 50% μπλέ.

45. Γράψτε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα:

<HTML>
<HEAD><TITLE>Παράδειγμα Α</TITLE></HEAD> 

<BODY>

KYKLADES: <ΒR>
<OL type=a> 

<LI>PAROS

<LI>NAXOS

<LI>ANDROS

<LI>SYROS

</OL>

</BODY>

</HTML>
46. Δώστε τις HTML εντολές που υλοποιούν τον παρακάτω πίνακα.

	ΚΑΒΑΛΑ
	ΔΡΑΜΑ

	ΑΘΗΝΑ
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ

	ΡΟΔΟΣ
	ΧΙΟΣ
	ΣΑΜΟΣ


47. Δίνεται ο παρακάτω κώδικας ορισμού πλαισίων:

<HTML>
< HEAD > < TITLE > Frames4 </TITLE > </HEAD >
<FRAMESET Rows = "40%, 60%">
<FRAME SRC="pgl.html" Name="menu" Scrolling="No" Noresize >
<FRAMESET Cols="30%, 70%" >
<FRAME SRC="pg2.html" Name="left" Scrolling="Yes" Noresize >
<FRAME SRC="pg3.html" Name="right" Scrolling="Yes" Noresize >
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Υπάρχει η εμφωλευμένη δομή <FRAMESET>..</FRAMESET>;

β) Σε πόσα παράθυρα θα χωρισθεί η οθόνη;

γ) Υπάρχουν ισομεγέθη παράθυρα στην οθόνη;

δ) Ποια από τα παράθυρα θα εμπεριέχουν μπάρα ολίσθησης;

ε) Ποια είναι η μορφή της οθόνης χωρισμένης στα παράθυρα αυτά; Σχεδιάστε το σχήμα στο τετράδιο και βάλτε τα ονόματα των παραθύρων πάνω σε αυτό.

48. Ποιο είναι το κυριότερο μειονέκτημα του προτύπου CGI; Επίσης, να αναφέρετε τρεις συνήθεις εφαρμογές που δημιουργούνται με τη χρήση σεναρίων CGI. 

49. Ποια ετικέτα θα χρησιμοποιήσω για να κάνω τη λέξη Επικοινωνία σύνδεσμο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@trully.gr ;

50. Εξηγήστε τι λειτουργίες εκτελούν οι παρακάτω HTML εντολές/ παράμετροι (όταν αναφέρονται σε HTML πίνακες) <CAPTION>, <TH>, COLSPAN, ROWSPAN, ALIGN, VALIGN.

51. Να δημιουργηθεί σενάριο το οποίο να εμφανίζει μια φράση με μορφοποίηση διαδοχικών επικεφαλίδων, από <Η6> έως και <Η1>, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:
Μαθαίνοντας JavaScript
Μαθαίνοντας JavaScript
Μαθαίνοντας JavaScript
Μαθαίνοντας JavaScript
Μαθαίνοντας JavaScript
Μαθαίνοντας JavaScript
52. Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Άσκηση </TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

window.alert("Αυτό είναι το μήνυμα 1"); window.alert("Αυτό είναι το μήνυμα 2");

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

53. Να δημιουργηθεί σενάριο Javascipt το οποίο να ζητάει από το χρήστη να δώσει το όνομά του μέσω ενός πλαισίου εισαγωγής. Στη συνέχεια να εμφανίζεται ένα πλαίσιο προειδοποίησης στο οποίο να αναγράφεται ένας  χαι​ρετισμός και το όνομα του χρήστη. Αν ο χρήστης έχει πατήσει στο κου​μπί ΟΚ του πλαισίου εισαγωγής χωρίς να δώσει όνομα, τότε πρέπει να εμφανίζεται η φράση "Γεια σου άγνωστε!".
54. Τι θα εμφανίσει στη οθόνη το παρακάτω τμήμα προγράμματος

var k=1; 

while (k<=25){

document.write("*"+ " ");

if (k%5 == 0){

document.write(" <br> ") }

k++;

}
55. Γράψτε ένα σενάριο Javascipt  με το οποίο να εισάγονται τρεις αριθμοί από το πληκτρολόγιο μέσω ενός πλαισίου εισαγωγής και στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος τους. Η εκτύπωση του μέσου όρου να γίνεται στο έγγραφο.
56. Δώστε αναλυτική  περιγραφή του προγράμματος που ακολουθεί 

<HTML><HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE=“JavaScript”>

function PresentPrice(age) {

if (age<24){

alert(“Τιμή υπηρεσίας με εκπτωση 20%:80 ευρώ”) }

else{

alert(“Τιμή υπηρεσίας:100 ευρώ”)}

}

</SCRIPT></HEAD>

<BODY>

<FORM>

Όνομα: <INPUT NAME=“firstname” TYPE=Text><br>

Επίθετο: <INPUT NAME=“surname” TYPE=Text><br>

Ηλικία: <INPUT NAME=“age” TYPE=Text><br>

<INPUT NAME=“submit” TYPE=Button VALUE=“Order” on
lick=“PresentPrice(form.age.value)”>

</FORM></BODY>

</HTML>

57. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι μεταβλητών που υπάρχουν στην JavaScript; Ο τύπος μια μεταβλητής μπορεί να αλλάξει ; Δώστε ένα παράδειγμα.

58. Να γραφεί σενάριο σε Javascript που να εμφανίζει το άθροισμα όλων των άρτιων αριθμών από το 0 έως το 100.

59. Ποια η λειτουργία της εντολής CONTINUE σε ένα βρόγχο της Javascript; Δώστε παράδειγμα.

60.         Να γραφεί σενάριο, με το οποίο να εισάγεται ένας αριθμός από το πλη​κτρολόγιο και να τυπώνεται η απόλυτη τιμή του σε ένα πλαίσιο προειδοποίησης.
61. Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της Java σε σχέση με τις συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού;

62. Γιατί η JAVA θεωρείται αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα; Τι είναι οι κλάσεις (classes) και τι οι μέθοδοι (methods); 

63. Γράψτε ένα JAVA πρόγραμμα που να εμφανίζει ένα παράθυρο (java applet) με το μήνυμα "Hello World".

64. Ποια είναι τα εργαλεία που εμπεριέχονται στο περιβάλλον της JAVA; Τι είναι ο μεταφραστής (compiler) της JAVA;

65. Τι κάνει το παρακάτω JAVA πρόγραμμα;

int j=5;

int k=10;

long max=0;

max=k>j?k:j;

66. Τι είναι οι constructors στην JAVA; Δώστε ένα παράδειγμα.

67. Τι είναι τα interfaces στην JAVA; Πώς δημιουργούμε ένα interface; Δώστε ένα παράδειγμα.

68. Πώς ορίζεται ένα array στην JAVA; Δώστε ένα παράδειγμα.

69. Τι είναι οι εντολές συγχρονισμού και πότε χρησιμοποιούνται;

70. Τι είναι τα applets της JAVA; Εξηγήστε τι κάνει ο παρακάτω κώδικας:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Cat Applet </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P>

This cat is …

<P>

<HR>

<APPLET code="ImgSound.class" codebase="./classes" width=500 height=400>

<PARAM name=picture-url value=../image/cat.gif>

<PARAM name=sound-url value=../audio/cat.au>

</APPLET>

<HR>

</BODY>

</HTML>

71. Με ποιες μεθόδους (methods) η κλάση των applets μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του applet στην JAVA; Εξηγήστε συνοπτικά τι κάνει η καθεμία από αυτές τις μεθόδους.

72. Τι είναι ο JAVA debugger; Γιατί είναι χρήσιμος; Τι είναι τα breakpoints;

73. Πώς εισάγουμε ένα applet σε ένα HTML κείμενο; Δώστε τη σύνταξη της εντολής και εξηγήστε τις παραμέτρους της.

74. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε γραμμές (ευθύγραμμες ή καμπυλωτές) με την JAVA; Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

75. Γράψτε ένα JAVA πρόγραμμα που να σχεδιάζει ένα τρισδιάστατο τετράγωνο. Χρωματίστε το με κίτρινο χρώμα.

76. Πώς εισάγουμε εικόνες μέσα σε ένα JAVA applet; Δημιουργήστε ένα applet που να εμφανίζει την εικόνα "student.gif".

77. Τι είναι οι ASP; Ποια η διαφορά τους από τις απλές HTML σελίδες;

78. Από τι αποτελείται μία σελίδα ASP; Γράψτε την εντολή με την οποία ορίζεται η γλώσσα Script που θα χρησιμοποιηθεί.

79. Ποια η διαφορά των μεταβλητών «session» από τις μεταβλητές «application»; 
 

80. Τι είναι τα ASP cookies; Πώς μπορούμε να διαβάσουμε την τιμή ενός cookie;

81. Ποια η διαφορά χρήσης ενός HTML Εditor και ενός πακέτου όπως το FrontPage ή το Dreamweaver για την ανάπτυξη WWW σελίδων;

82. Περιγράψτε τις βασικές αρχές σχεδιασμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων.

83. Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθείται στο FrontPage ή στο Dreamweaver για την:

α. προσθήκη τίτλου 

β. καθορισμού του χρώματος του background 

γ. ορισμού της γλώσσας σε μια ιστοσελίδα.  

84. Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθείται στο FrontPage ή στο Dreamweaver για την εισαγωγή εικόνας σε μια ιστοσελίδα. 

85. Με ποιο τρόπο στο FrontPage ή στο Dreamweaver γίνεται:

α. η ρύθμιση της στοίχισης της εικόνας σε σχέση με το κείμενο, 

β. η ρύθμιση του πάχους του περιγράμματος που την περιβάλλει; 

86. Με ποιο τρόπο στο FrontPage ή στο Dreamweaver γίνεται η εμφάνιση «επεξηγηματικού κειμένου»;(αυτό που εμφανίζεται όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από την εικόνα).

87. Με ποιο τρόπο στο FrontPage ή στο Dreamweaver γίνεται ο καθορισμός των διαστάσεων της εικόνας σε ένα κείμενο;
88. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να εισάγετε ένα hyperlink στο τέλος μιας ιστοσελίδας, που να παραπέμπει στην αρχή της.
89.  Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να προσθέσετε hyperlink σε υπάρχουσα εικόνα της σελίδας (π.χ. γραμματοκιβώτιο) που θα στέλνει e-mail στο admin@oeek.gr.

90.  Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να προσθέσετε hyperlink σε υπάρχον κείμενο (π.χ. επισκεφθείτε το site μου) που θα οδηγεί στο url: http://www.oeek.gr
91. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να προσθέσετε hyperlink σε υπάρχον κείμενο (π.χ. οδηγίες) που θα οδηγεί στη σελίδα odigies.htm που βρίσκεται στο φάκελο documents της ιστοσελίδας που επεξεργάζεστε. 
92. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να εισάγετε σε μια ιστοσελίδα έναν πίνακα δύο στηλών (η πρώτη πλάτους 100 pixels και η δεύτερη πλάτους 300  pixels) και τριών γραμμών, στοιχισμένο στο κέντρο. 
93. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια του FrontPage ή Dreamweaver μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις ιδιότητες ενός Πίνακα. 
94. Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός πίνακα που μπορείτε να ρυθμίσετε με FrontPage ή Dreamweaver;
95. Περιγράψτε πώς, με τη βοήθεια του FrontPage ή Dreamweaver μπορείτε να εισάγετε μια αριθμημένη λίστα σε μια ιστοσελίδα. Ποιους άλλους τύπους λίστας μπορείτε να εισάγετε και με ποιο τρόπο;  
96. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να δημιουργήσετε IMAGE HOTSPOTS.
97. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη των μοιραζόμενων περιθωρίων (Shared Borders) και μπάρες πλοήγησης (Navigation Bars) 

98. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver, μπορείτε να τοποθετήσετε κείμενο πάνω σε μία εικόνα

99. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver μπορείτε να εισάγετε ένα JAVA APPLET.
100. Περιγράψτε πώς, με τη χρήση του FrontPage ή Dreamweaver μπορείτε να εισάγετε μία φόρμα η οποία να περιέχει δύο μπουτόν ( ΟΚ και CANCEL)
101. Αναλύστε τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

102. Ποια η χρήση του προγράμματος Finger;
103. Τι ακριβώς κάνει μια μηχανή αναζήτησης (search engine) και πώς την χρησιμοποιούμε;

104. Ποια η γενική μορφή σύνταξης σε command line της εντολής ftp, εάν θέλουμε να ανεβάσουμε (upload) ένα αρχείο στον server 195.168.23.21
(ftp …195.168.23.21 ………..);

105. Τι είναι το Telnet, ο Τelnet Server και ο Telnet Client;
106. Τι εννοούμε με τον όρο “Mailing List”;

107. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση chriskgr@ath.sch.gr τι είναι το chriskgr και τι το ath.sch.gr;

108. Tι είναι οι Web Browsers ; Αναφέρετε 2 δημοφιλείς Web Browsers.

109. Εξηγήστε τις εντολές put, ls  και bin του FTP.

110. Εξηγήστε τις εντολές get, hash και open του FTP.

111. Πότε χρησιμοποιείται η εντολή ascii και πότε η εντολή binary στο FTP;

112. Ορίστε την υπηρεσία Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) και την υπηρεσία Post Office Protocol  (POP).

113. Έχω δημιουργήσει ένα web site χρησιμοποιώντας HTML και ανεβάζοντάς το σε web server APACHE  που είναι εγκατεστημένος σε έναν server με λειτουργικό σύστημα LINUX. Ποια από τα παρακάτω συστήματα θα μπορούν να δουν το web site
i. Η/Υ με λειτουργικό LINUX (RED HAT)
ii. Η/Υ με λειτουργικό Windows 2000
iii. Η/Υ με λειτουργικό UNIX (OpenBSD)
iv. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
114. Ποια η διαφορά χρήσης ενός HTML Εditor και ενός πακέτου όπως το Frontpage για την ανάπτυξη WWW σελίδων;

115. Τι κάνει η εντολή TITLE και τι η BODY;

116. Σε ποιες κατηγορίες θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε τις HTML εντολές; Δώστε μια μικρή περιγραφή για κάθε κατηγορία.

117. Πώς μπορούμε να βάλουμε σχόλια σε ένα πρόγραμμα HTML; Εμφανίζονται τα σχόλια στον browser; Πώς μπορεί να τα δει ο χρήστης;

118. Πώς θα απεικονιζόταν από τον Web Browser το παρακάτω HTML κείμενο;

Για τις σημερινές <Β> Εξετάσεις Πιστοποίησης </Β>σας ευχόμαστε  <U>ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!</U>
119. Γιατί και πού χρησιμοποιείται η εντολή <AREA>;
120. Ποιες είναι οι εντολές μορφοποίησης της HTML; Τι είναι τα style sheets;
121. Πόσους τύπους λιστών υποστηρίζει η HTML και με ποιες εντολές; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε τύπο.
122. Τι είναι ο υπερσύνδεσμος (hyperlink) και με ποια HTML εντολή υλοποιείται; Ποιοι οι δυνατοί προορισμοί ενός υπερσυνδέσμου;
123. Πώς εισάγουμε γραφικά με την HTML; Πρέπει το "αρχείο γραφικού" να βρίσκεται στο ίδιο σύστημα ή μπορεί να είναι εξωτερικό; Τι τύπους γραφικών (εικόνων) μπορούν να χειριστούν οι browsers; Τι επιτυγχάνουν οι παράμετροι ALIGN, HEIGHT, WIDTH;
124. Τι είναι η HTML φόρμα και σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη; Μπορεί ο Web-server να επεξεργαστεί τα δεδομένα που προέρχονται από μια φόρμα ή απλά τα αποθηκεύει; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
125. Πώς ορίζεται μια HTML φόρμα; Δώστε το γενικό τύπο της εντολής ορισμού και εξηγήστε τι κάνει η εντολή και οι διάφορες παράμετροί της.
126. Πώς ορίζεται μια μεταβλητή εισόδου μιας HTML φόρμας; Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι μεταβλητών εισόδου;
127. Πώς ορίζεται ένας ΗTML πίνακας; Ποια παράμετρος καθορίζει τον τύπο και το μέγεθος του περιγράμματος;
128. Εξηγήστε τι λειτουργίες εκτελούν οι παρακάτω HTML εντολές/ παράμετροι (όταν αναφέρονται σε HTML πίνακες) <CAPTION>, <TH>, COLSPAN, ROWSPAN, ALIGN, VALIGN.
129. Τι είναι τα πλαίσια (frames) στην HTML; Δώστε την εντολή ορισμού μιας σελίδας που περιέχει ένα πλαίσιο (συνοπτικά). Τι διαφοροποιείται σε σχέση με μια σελίδα που δεν έχει πλαίσιο;
130. Τι κάνουν οι HTML εντολές <FRAME>, <FRAMESET>, <NOFRAME>;
131. Τι είναι τα CGI-scripts; Πού χρησιμοποιούνται; Πώς αλληλεπιδρούν με τον Web-server;
132. Δώστε τις HTML εντολές που υλοποιούν τον παρακάτω πίνακα.
	<στοιχείο 1>
	<στοιχείο 2>

	<στοιχείο 3>

	<στοιχείο 4>
	<στοιχείο 5>
	<στοιχείο 6>


133. Τι είναι το CLIENT-SERVER COMPUTING;

134. Να αναφέρετε περιληπτικά πώς αναπτύχθηκε η CLIENT-SERVER τεχνολογία σε σχέση με το υλικό, το λογισμικό και τα δίκτυα.

135. Ποια είναι τα συστατικά του CLIENT μέρους και ποια του SERVER μέρους στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING;

136. Ποιος είναι ο ρόλος του CLIENT μέρους και ποια του SERVER μέρους στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING;

137.  Ποιοι είναι οι τύποι των SERVER στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING;

138. Να αναφέρετε περιληπτικά τις εργασίες του SERVER Εφαρμογών (APPLICATION SERVER) και του SERVER Πληροφοριών (DATA SERVER) στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING.

139. Να αναφέρετε περιληπτικά τις εργασίες του SERVER Υπολογισμών (COMPUTE SERVER) και του SERVER Βάσεων Δεδομένων (DATABASE SERVER) στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING.

140. Να αναφέρετε περιληπτικά τις εργασίες του SERVER Πόρων ή Επικοινωνιών (RESOURCE SERVER ή COMMUNICATION SERVER) στη τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING
141. Περιγράψτε και αποδώστε σχηματικά την Αρχιτεκτονική  2-Στρωμάτων (2-TIER CLIENT-SERVER COMPUTING) στη τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING
142. Περιγράψτε και αποδώστε σχηματικά την Αρχιτεκτονική  3-Στρωμάτων (3-TIER CLIENT-SERVER COMPUTING) στην τεχνολογία του CLIENT-SERVER COMPUTING.

143. Τι είναι η XML (extensible Markup Language) και ποιες οι διαφορές της από την HTML; 

144. Τι είναι τα XML repositories και ποια η χρήση τους; 

145. Περιγράψτε τη λειτουργία των XML repositories. 

146. Ποια τα συστατικά μέρη και ποιος ο σκοπός του ebXML (electronic business XML);

147. Τι είναι τα WELL-FORMED και τι τα VALID έγγραφα στη γλώσσα XML;

148. Τι είναι οι Λογικές Δομές (LOGICAL STRUCTURES) στη γλώσσα XML;

149. Ποια είναι η σημασία της παρακάτω δήλωσης στη γλώσσα XML; (αναλύστε τους όρους της δήλωσης χωριστά).

<?xml version=”1.0” standalone=”no” encoding=”UTF-8”?> 
150. Τι είναι οι Φυσικές Δομές (PHYSICAL STRUCTURES) στη γλώσσα XML;

151. Τι είναι τα σχόλια (COMMENTS) στη γλώσσα XML και πώς δηλώνονται μέσα στο κείμενο;

152. Τι είναι οι Χαρακτήρες Δεδομένων και οι  Χαρακτήρες Markup (Character Data and Markup) στη γλώσσα XML;

153. Σε ένα Ethernet UTP Crossover καλώδιο (προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 568) να αναφέρετε σε κάθε ακίδα (pin) το χρώμα καλωδίου που αντιστοιχεί και για τους δύο συνδέσμους (connector).

154. Σε ένα Ethernet UTP Straight καλώδιο (προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B) να αναφέρετε σε κάθε ακίδα (pin) το χρώμα καλωδίου που αντιστοιχεί και για τους δύο συνδέσμους (connector).

155. Ποια διεύθυνση ΙΡ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της Lan κάρτας (εσωτερικός διαγνωστικός βρόχος - loopback driver) ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με λειτουργικό Windows;

156. Με ποια εντολή και ποια η σύνταξή αυτής της εντολής, (χρησιμοποιώντας ΙΡ διεύθυνση), βρίσκω ότι δύο υπολογιστές επικοινωνούν; Τι απάντηση αναμένουμε από την εφαρμογή της εντολής, ώστε να αντιληφθούμε ότι οι υπολογιστές επικοινωνούν;

157. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε λογισμικό (software) και ποιες σε υλικό (hardware) για να συνδεθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, με λειτουργικό Windows, στο διαδίκτυο;

158. Ποια έκδοση του λειτουργικού Windows, έχει ενσωματωμένο firewall (τοίχος προστασίας);

159. Τι είναι η φυσική διεύθυνση (MAC Address) μιας κάρτας δικτύου και με ποια εντολή μπορώ να βρω την εν λόγω διεύθυνση σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, που έχει αυτή την κάρτα;

160. Τι είναι ο Proxy Server  και πού χρησιμεύει;

161. Ποιες διευθύνσεις ΙΡ είναι αυστηρά για ιδιωτική χρήση και δε χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο;

162. Έχω ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows. Αναφέρετε τη διαδικασία με την οποία θα μάθω την ΙΡ διεύθυνση, τη μάσκα υποδικτύου (subnet mask) και την προεπιλεγμένη πύλη (default gateway) του υπολογιστή.

163. Να γίνει σχέδιο που να απεικονίζει ένα LAN (σύνδεση τεσσάρων υπολογιστών σε ένα Hub) και σύνδεση του δικτύου, με τη βοήθεια dial up ISDN  σύνδεσης στο διαδίκτυο. Να αναφερθεί τι είδος καλωδίου απαιτείται για κάθε σύνδεση.

164. Αν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, ανοίξουμε ένα παράθυρο γραμμών εντολής DOS και δώσουμε την εντολή ipconfig /all,  τι πληροφορίες θα λάβουμε, με την εφαρμογή αυτής της εντολής;

165. Αν διαθέτουμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows,να αναφέρετε τις ενέργειες που θα κάνετε για να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο έλεγχο της κάρτας.

166. Να αναφέρετε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επικοινωνία δύο υπολογιστών με λειτουργικό Windows.

167. Να αναφέρετε τα βήματα, ώστε ένα αρχείο ενός υπολογιστή Α (με λειτουργικό Windows) να γίνει κοινόχρηστο και να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτό το αρχείο από ένα άλλο υπολογιστή Β (με λειτουργικό Windows).

168. Αν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, ανοίξουμε ένα παράθυρο γραμμών εντολής DOS και χρησιμοποιήσουμε την εντολή traceroute / tracert σε τι είδους θέματα θα δώσει απαντήσεις; Να αναφέρετε και να περιγράψετε τουλάχιστον δύο options με τα οποία συντάσσεται. 

169. Αν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, ανοίξουμε ένα παράθυρο γραμμών εντολής DOS και χρησιμοποιήσουμε την εντολή netstat  σε τι είδους θέματα θα δώσει απαντήσεις;

170. Αν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, ανοίξουμε ένα παράθυρο γραμμών εντολής DOS και χρησιμοποιήσουμε την εντολή route  σε τι είδους θέματα θα δώσει απαντήσεις; Να αναφέρετε και να περιγράψετε τουλάχιστον δύο εντολές (command) με τις οποίες συντάσσεται.

171. Έχετε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows με ΙΡ 10.1.25.24 και με την βοήθεια dial up  σύνδεσης συνδέεστε στο διαδίκτυο. Πώς αποκαθίσταται επικοινωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του παρόχου; Αν δοθεί η εντολή ipconfig /all από το παράθυρο γραμμών εντολής DOS τι ΙΡ θα εμφανισθούν;

172. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί, σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows, ώστε να χορηγήσουμε στον παραπάνω υπολογιστή στατική ΙΡ (static IP);

173. Αν διαθέτουμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό Windows να αναφέρετε τις ενέργειες που θα κάνετε για να διαπιστώσετε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά το TCP/IP στον υπολογιστή.

174. Αναλύστε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά-επιδιώξεις που ορίζουν την ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων.
175. Περιγράψτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης δημοσίου ή ασύμμετρου  κλειδιού (public key encryption)
176. Περιγράψτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης μυστικού ή συμμετρικού κλειδιού (symmetric key encryption)
177. Τι είναι ψηφιακό πιστοποιητικό (certificate);

178. Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή και πού χρησιμοποιείται;

179. Να ορίσετε τα είδη backup που υπάρχουν.

180. Τι είναι ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (Virtual Private Network) και πού χρησιμοποιείται;

181. Αναλύστε τι είναι ένα σύστημα ανίχνευσης απειλών (Intrusion detection System)

182. Τι είναι ιός H/Y  (computer virus) πώς δρα και πώς αντιμετωπίζεται;

183. Τι είναι δούρειος ίππος H/Y  (Trojan horse) πώς δρα και με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται;

184. Τι είναι το δικτυακό σκουλήκι  (worm) πώς δρα και πώς αντιμετωπίζεται;

185. Τι είναι τα Firewalls και ποιο είναι το κατάλληλο σημείο σε ένα intranet για την εγκατάσταση ενός firewall;

186. Πώς λειτουργούν και πώς αναγνωρίζουν τους καινούργιους ιούς (ανανεώνονται) τα Antivirus;

187. Σε δίκτυα όπου απαιτείται η υψηλή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση (encryption) των δεδομένων. Ορίστε τον όρο κρυπτογράφηση (encryption).

188. Εξηγήστε το λόγο που θα πρέπει οι χρήστες να αλλάζουν τακτικά το password τους.

189. Να αναλύσετε τον όρο User Authentication.

190. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα password για να θεωρούνται ασφαλή;

191. Ποια είναι τα βασικά δικαιώματα ασφάλειας που μπορούμε να εκχωρήσουμε σε υποφακέλους και σε αρχεία; Σε ποιο σύστημα αρχείων (File System) είναι αυτό δυνατόν;

192. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που επιφέρει στην ασφάλεια του εσωτερικού μας δικτύου το E-mail;

193. Τι είναι οι πολιτικές ασφάλειας (security policy);
194. Τι είναι και πώς λειτουργεί το antivirus;












	Σελίδα 2 από 1





[image: image2]

