- ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΚΕΦ-10)

| Σελίδα | Λάθος | Σωστό | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 224 | “με n bits” | “με m bits” | 4η γραμμή από το τέλος |
| 225 | Οι έξοδοι στο σχήμα D0 D1 D2 D3 | Είναι ανάποδα D3 D2 D1 D0 | Σχ. 10.3.2 |
| 233 | Οι γραμμές που ενώνουν τα δύο ΚΜ της λέξης D3 με τις εισόδους δεδομένων συνδέονται με την είσοδο Ανάγνωση/Εγγραφή | δεν συνδέονται | Σχ. 10.4.2 |
| 236 | χρόνος πρόσβασης | χρόνος προσπέλασης | Σχ. 10.4.3 |
| 279 | Οι ακροδέκτες 1 και 7 (μετά τον C1 κάτω) δεν γειώνονται | Οι ακροδέκτες 1 και 7 (μετά τον C1κάτω) γειώνονται | Σχήμα 12.2.2 |
| 279 | Τα S και R είναι στον μη αναστρέφοντα και αναστρέφοντα συγκριτή αντίστοιχα | Τα S και R είναι στον αναστρέφοντα και μη αναστρέφοντα συγκριτή αντίστοιχα | Σχήμα 12.2.2 |
| 279 | Η βάση του Transistor Discharge δέχεται την έξοδο Q | Η βάση του Transistor Discharge δέχεται την έξοδο Q΄ (συμπληρωματική) | Σχήμα 12.2.2 |
| 279 | Η έξοδος (ακροδέκτης 3) συνδέεται την έξοδο Q΄ του flip-flop | Η έξοδος (ακροδέκτης 3) συνδέεται την έξοδο Q΄ του flip-flop αφού παρεμβληθεί απομονωτής-αντιστροφέας | Σχήμα 12.2.2 |
| 279 | Το preset | Είναι reset | Σχήμα 12.2.2 |

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

| Σελίδα | Λάθος | Σωστό | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | ΚΜΑ | ΚΜΕ | Σχ. 3.1 |
| 71 | Αμφίδρομα βέλη διευθύνσεων, δεδομένων rom κ.λ.π. | Μονόδρομα βέλη | Σχ. 3.4 |
| 84 | Όνομα καταχωρητή | [όνομα καταχωρητή] | Σχ. 3.13 |
| 85 | Περίοδος | Ημιπερίοδος | Σχ. 3.14 |
| 86 | 20.000.000 εκατομμύρια | 20.000.000 | 2η παράγραφος |
| 86 | Κρατούμενου της ALU | Κρατούμενου του καταχωρητή STATUS | 1ο Βήμα |
| 87 | Απαιτούνται δύο εντολές | Απαιτούνται περισσότερες από δύο εντολές | 6η γραμμή |
| 89 |  | Data bus, 64 bit | Σχ. 3.15 |
| 91 | Αμφίδρομο βέλος δεδομένων ROM, χωρίς ενσωματωμένα περιφερειακά | Μονόδρομο, περιφερειακά | Σχ. 3.16 |
| 96 | Διαδρόμων και διευθύνσεων | Διαδρόμων δεδομένων και διευθύνσεων | 2η παράγραφος |
| 96 | Ένας μανδαλωτής | Ένας μανδαλωτής για κάθε γραμμή | Τέλος |
| 97 | Με τους πολυπλέκτες δεν μπορούν να εισέλθουν δεδομένα προς τον επεξεργαστή παρά μόνο να εξέλθουν |  | Σχ. 4.2 |
| 100 | Καταχωρητή | Συσσωρευτή | 2η παράγραφο |
| 111 | Ρεύμα χαμηλής τάσης | Ρεύμα χαμηλής έντασης | 2η παράγραφο |
| 105 | ονομάζεται κύκλος μηχανής | πραγματοποιείται σε έναν κύκλο μηχανής | 3η παράγραφο |
| 110 | 0110 (φαίνονται δύο πλήκτρα πατημένα) | 0111 (ένα πατημένο) | Σχ. 4.10 |
| 113 |  | Κυκλάκια στις εξόδους του Ο.Κ. | Σχ. 4.16 |

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ

| Σελίδα | Σωστό | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 |  |
| 91 | Bandwidth | όχι : Bandwith |
| 104 |  | Σχ. 3.8.4 β το σήμα s(t) δεν είναι ημιτονικό και το E(t) είναι λάθος |
| 106 | συχνότητες 106-103 | Εφαρμογή 1 |
| 106 | 8sin(2π103t) | εφαρμογή 2 το – στην δεύτερη φασματική ακτίνα 8-sin(2π103t) είναι λάθος |
| 107 | Αλλαγή θέσης στο –Α με το -Β | Σχ. 3.8.7 |
| 107 | D= m2/(m2+2) | τύπος (17) |
| 108 | Μo=(A+B)/2 | Εφαρμογή 5 |
| 108 | So=(A-B)/2 | Εφαρμογή 5 |
| 108 | Pολ=(Μο2/2RL).( 1+ m2/ 2) Με RL =50Ω | Εφαρμογή 5 ζητείται η ολική ισχύς χωρίς να υπολογίζεται |
| 111 | Μο+So= Μο (1+m)>2Sο | στον δεύτερο τύπο Μο+So=… η ανισότητα πρέπει να δείχνει αντίθετα γιατί όπως εξάγεται από τη σχέση 13 σελ 104 So<Mo=> So+ So <Mo+ So=>2 So<Mo+ So |
| 111 | Pωφ=So2/4RL | 1η παράγραφος |
| 112 | 2*119=238 αντί 2*104=208 | Εφαρμογή 7 :Λύση |
| 112 | f(t)=fo + k.So.sin(Ωt) | Τελευταία σειρά Σχέση (23) |
| 114 | mf και όχι m | Στον πίνακα της σελίδας η πρώτη στήλη είναι mf και όχι m (Το ίδιο ισχύει και για το σχήμα 3.8.16 όπου m=0, .. m=1 ..κλπ |
| 115 | 2F(mf+1) | τύπος (26) |
| 116 | N=2(mf+1)=14 | Εφαρμογή 9 14 αντί για 12 15 αντί για 13 |
| 122 | RL =50Ω | Άσκηση 14 Δεν δίνεται η τιμή της αντίστασης |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 |  |
| 141 | (παράδειγμα, την f1) και λαμβάνουν στην άλλη συχνότητα (f2) Αντίθετα ο αναμεταδότης έχει συχνότητα λήψης την (f1) και συχνότητα εκπομπής την (f2). | Τελευταίες δυο σειρές της σελίδας |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 |  |
| 168 | Βφ=fα2-fα1 | όπου fα2>fα1 |
| 169 | Q=(fo/Fmax)+1/2 | τύπος (7) |
| 172 | η κυματομορφή της εξαγόμενης χωρητικότητας του varicap Cv είναι ανάποδα | Σχήμα 5.3.12 γιατί Vv κ Cv είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. |
| 174 | F1=1/(2πR1C) και F2=1/(2πR2C) | τύπος (17) |
| 175 | τ=R1.C=1/(2π F1) | Η σταθερά χρόνου του κυκλώματος στην 1η παράγραφο |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 |  |
| 217 | n=PrPin=RrRr+Ra | Στον τύπο στη μέση της σελ. 217 Πρέπει το Pα να αντικατασταθεί με το Pin |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 |  |
| 247 | 1/2πF>>RC>>1/2πf1 | τύπος (14) αλλαγή στη φορά της δεύτερης ανισότητας |
| 249 | Vεξ=s(t)/2 | τύπος (18) (δεν είναι δείκτης αλλά διαίρεση δια 2) |
| 252 | πρέπει να αλλάξουν οι θέσεις είτε των διόδων είτε των πηγών μεταξύ τους. | Στο σχ. 7.6.1. (α) του περιοριστή, |
| 258 | E=(1/m)8kTRGR.Fmax (S/N) | Στην εφαρμογή στον τύπο Ε = (1/m)√8kTRGR.Fmax (S/N) Χρειάζεται η ρίζα να καλύπτει όλη την παράσταση |
| 259 | (S/N)FM=3mf2.(S/N)AM | τύπος (31) αντί για m πρέπει να είναι mf ο δείκτης διαμόρφωσης στο FM |
| 262 | 1,8MHz | άσκηση 3 το άνω όριο των 1800MHz που δίνει είναι μεγάλο σαν νούμερο |
| 268 | φασοστροφέας 90ο | σχήμα 8.5 και όχι φωτοστροφέας. |
| 297 | τα ¨0¨ και ¨1¨είναι ανάποδα για το διάγραμμα Ε(t) | σχήμα 9.2.4 |
|  | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 |  |
| 264 | - ο φωρατής ήχου να γίνει διευκρινιστής. - να αλλάξει η περιγραφή των blocks που γράφουν «Ενισχυτής εξόδου γραμμών» και «Ενισχυτής εξόδου πεδίων» μεταξύ τους. | Στο σχ. 8-1 του απλοποιημένου διαγράμματος TV, |
| 266 | η είσοδος πρέπει να γίνεται από το τμήμα Ενισχυτή Ενδιάμεσης εικόνας και όχι από το τμήμα Ήχου. | Στο σχ. 8-4 τμήμα εικόνας, |
| 272 | «ο οποίος τροφοδοτεί με ρεύμα πριονωτής μορφής τα πηνία κατακόρυφης απόκλισης» | 3η πρόταση «Η τάση…της λυχνίας οθόνης» |
| 272 | Για τα πηνία οριζόντιας απόκλισης (και όχι σάρωσης) | 2η παράγραφος |