ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (0901)

Είδος 1 : ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ (τεμ.6).

Φορητό αγωγιμόμετρο ψηφιακής ένδειξης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Περιοχή μέτρησης: 0 – 1999 μs/cm.

- Ευκρίνεια: 1μs/cm.

- Ακρίβεια: +- 1,5 %.

- Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας: 0-50 οC.

Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρόδιο και μπαταρία.

Να φέρει σήμανση CE.

Είδος 2 : ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ (τεμ.6).

Φορητό πεχάμετρο ψηφιακής ένδειξης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Περιοχή μέτρησης : 0-14 pH

- Ευκρίνεια: 0,01 pH.

- Ακρίβεια: +- 0,01 pH.

- Βαθμονόμηση: 4 pH-7 pH-10 pH.

- Aυτόματη αντιστάθμηση θερμοκρασίας: 0-100 οC.

Nα συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρόδιο και μπαταρία.

Nα φέρει σήμανση CE.

Είδος 3 : ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ (τεμ.6)

Το ιξωδόμετρο να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Περιοχή μέτρησης: 0,5 cP-500.000.000 cP.

- Ταχύτητες : [12] ταχύτητες από 0,01rpm – 600 rpm.

- Ακρίβεια ταχύτητας¨: 0,001.

- Δυνατότητα άμεσης  επιτόπου βαθμονόμησης.

- Λειτουργία με βηματικό κινητήρα.

- Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Να συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόμενα:

- Λογισμικό και καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ.

- Υγρό βαθμονόμησης.

- Θερμικό δοχείο.

- Βαλιτσάκι μεταφοράς.

- O κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

Eίδος 4: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (τεμ..6).

Το μικροσκόπιο να έχει τις κάτωθι δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Διοφθάλμιο με σταθερή κλίση της κεφαλής 45ο ,περιστροφής κατά 360ο και με δυνατότητα ρύθμισης της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 55 mm έως 75mm.

- Φορέα τοποθέτησης αντικειμενικών φακών περιστρεφόμενος με 4 θέσεις για τους αντικειμενικούς φακούς.

- Τράπεζα παρασκευασμάτων διαστάσεων 135 mm x140 mm με δυνατότητα κίνησης του παρασκευάσματος κατά τους άξονες Χ και Ψ,σαρώνοντας περιοχή 50 mm x 78 mm.

- Συμπυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ με Ν.Α. 1.25 επικεντρούμενος με διάγραμμα ίριδας και φίλτρα (μπλε-πράσινο-κίτρινο)

- Φωτιστική πηγή λυχνία αλογόνου 12 V/20 W.

- Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως οπτικού πεδίου WF 10 x /20 mm.

- Αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς με μεγεθύνσεις 4x/0,1010x/0,2540x/0,65 ελατηρίου ,100x /1.25 ελατηρίου ελαιοκαταδυτικός.

- Να συνοδεύευται από θήκη τοποθέτησης του.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και το υλικό σήμανση CE.

Eϊδος 5: ΠΟΛΩΣΙΜΕΤΡΟ [τεμ.6]

Το πολωσίμετρο να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση με εύκολη λειτουργία.

Να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες :

- Περιοχή μετρήσεων: από -180ο έως +180ο .

- Ακρίβεια: +-0,1o.

- Eυκρίνεια: 0,1ο.

- Φωτεινή πηγή : Λυχνία αλογόνου (halogen lamp) 12V/50W.

- Μήκος κύματος : 589 nm (sodium light).

- Ευαισθησία : έως 99,9% της φωτεινής απορρόφησης .

- Δυνατότητα κλίσης 15ο του τμήματος παρατήρησης για εύκολη λειτουργία.

- Ο πολωτής και ο αναλυτής να είναι φίλτρα πολώσεως.

- Να δέχεται υάλινους σωλήνες δειγμάτων εώς 200 mm.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

To πολωσίμετρο να συνοδεύεται απαραίτητα με τα παρακάτω παρελκόμενα:

- Υάλινους σωλήνες παρατήρησης ,ένα στα 100 mm και ένα στα 200 mm.

- Πλαστικό κάλυμμα.

- Θερμόμετρο με ελαστικό παρέμβυσμα.

- Το υλικό να έχει σήμανση CE.

Eίδος 6: ΚΟΣΚΙΝΑ-ΣΕΙΡΑ (Σύνολο 6 σειρές)

Τα κόσκινα να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με συρμάτινο πλέγμα διαμέτρων 200 mm και 300 mm και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3310 και BS410.

Η κάθε σειρά να περιλαμβάνει 6 κόσκινα.

Να προσφερθούν 3 σειρές κόσκινα των 200 mm και 3 σειρές κόσκινα των 300 mm ως κάτωθι:

ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 200 mm.

- Διάμετρος οπής 200 microns (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 1mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 3,15 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 5 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 7,10 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 10 mm (τεμ.1)

ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 300 mm.

- Διάμετρος οπής 500 micron (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 1.25 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 2 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 4 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 6,5 mm (τεμ.1)

- Διάμετρος οπής 9 mm (τεμ.1)

Όλα τα κόσκινα να συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικό καταλληλότητας (Certificate of compliance),να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

Eίδος 7: ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (τεμ.6)

- Το μεταλλογραφικό μικροσκόπιο να είναι υψηλής ευαισθησίας-εστίασης και να διαθέτει οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο (Infinity optical system).

Nα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

1)ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Να είναι στιβαρής κατασκευής με μεγαλομετρικό-μικρομετρικό κοχλία εστίασης και κλίμακα βαθμονόμησης 0,0025 mm.

2)ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Να είναι διοφθάλμια με κλίση 30ο και δυνατότητα περιστροφής 360ο ,με διατάξεις για τη ρύθμιση της κορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 53mm έως  72mm.                                                                                                                                     3)ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ.

Να διαθέτει φορέα τοποθέτησης αντικειμενικών φακών διαμέτρου 100 mm με τέσσερις θέσεις για τους αντικειμενικούς φακούς.

4)ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.

Να διαθέτει τράπεζα παρασκευασμάτων διαστάσεων 172 mm x 130 mm η οποία να έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί κατά  τους άξονες  Χκαι Ψ σαρώνοντας περιοχή 100 mm x 100 mm.

5)ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

Να είναι τύπου ΑΒΒΕ με Ν.Α. 1.25 με διάφραγμα ίριδας και μπλε φίλτρο ρυθμιζόμενος κατακόρυφα με κομβίο.

6)ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.

Να διαθέτει :

-Φωτιστική πηγή αλογόνου KOHLER 12 V/50 W για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο ,σε σκοτεινό πεδίο καθώς και σε συνθήκες πολωμένου φωτός.Να συνοδεύεται από εναλλάξιμα φίλτρα (μπλε-πράσινο-ουδέτερο).

-Φωτιστική πηγή αλογόνου KOHLER 6 V/30 W με διάφραγμα πεδίου και με συνεχώς ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

7)ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ.

Να διαθέτει ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως οπτικού πεδίου 10 x /20 mm.

8)ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

Να φέρει αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο ως κατωτέρω:

SEMIPLAN 4 x N.A. 0,10 με απόσταση εργασίας 16 mm.

SEMIPLAN 10 x N.A. 0,25 με απόσταση εργασίας 7,4 mm.

SEMIPLAN 40 x N.A. 0,65 με απόσταση εργασίας 0,8 mm.

-Να συνοδεύεται από κάλυμμα και θήκη μεταφοράς.

-Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

- Το υλικό να φέρει σήμανση CE.