# 1η ΤΕΣ ΙΛΙΟΥ                        ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΚ

# ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ    .                                                                                   .

# ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   .                                .
. ΒΑΘΜΟΣ

Α.Σημειώστε  Χ  στο  τετράγωνο της σωστής   απάντησης:

- Θερμική ονομάζουμε την μηχανή που  :

| - α) Μετατρέπει την χημική ενέργεια σε θερμική μέσω καύσης. | - β) Μετατρέπει την θερμική ενέργεια σε μηχανική. | - γ) Μετατρέπει την μηχανική ενέργεια σε θερμική. |
| --- | --- | --- |

- Το παράπλευρο διάγραμμα είναι:

| - α) Το θεωρητικό διάγραμμα μιάς 4Χ ΜΕΚ. | - β) Το θεωρητικό διάγραμμα μιας 4Χ βενζινομηχανής. | - γ) Το διάγραμμα του κύκλου ΟΤΤΟ. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Οι στροφές της μέγιστης ροπής εξαρτώνται:

| - α) Από το μέγεθος του φίλτρου αέρα. | - β) Από το μέγεθος των βαλβίδων εισαγωγής. | - γ) Από τον εκκεντροφόρο. |
| --- | --- | --- |

- Ο βαθμός πλήρωσης  εξαρτάται:

| - α) Από τις τριβές και τις τοπικές αντιστάσεις της εισαγωγής. | - β) Από τις τριβές και τις τοπικές αντιστάσεις της εξαγωγής. |
| --- | --- |
| - γ) Από τον χρονισμό του εκκεντροφόρου. | - δ) Από όλα τα παραπάνω. |

- Η θερμοκρασία ανάφλεξης ενός καυσίμου είναι:

| - Α) Η θερμοκρασία στην οποία εξαερώνετε. | - Β) Η μέγιστη θερμοκρασία που αντέχει χωρίς να αυταναφλεγεί. |
| --- | --- |
| - Γ) Η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να αναφλεγεί. | - Δ) Η θερμοκρασία του σπινθήρα που αναφλέγει το καύσιμο. |

- Λανθάνουσα θερμότητα ενός καυσίμου ονομάζετε:

| - Α) Η θερμότητα εξαέρωσης. | - Β) Η θερμότητα που χάνεται με τα καυσαέρια . | - Γ) Όλα τα παραπάνω. |
| --- | --- | --- |

- Οι αλκοόλες σε σύγκριση με την βενζίνη έχουν λανθάνουσα θερμότητα:

| Α) Μεγαλύτερη. | Β) Μικρότερη. | Γ) Ίση. | Δ) Δεν είναι δυνατή η σύγκριση. |
| --- | --- | --- | --- |

- Η λειτουργία του εξαερωτήρα στηρίζετε:

|  Α) Στο νόμο του Venturi. |  Β) Στο νόμο του Bernoulli. |  Γ) Στο νόμο της βαρύτητας. |  Δ) Στο νόμο του Weber. |
| --- | --- | --- | --- |

- Το σωληνάκι εξισορρόπησης σε ένα εξαερωτή σταθερού ανοίγματος φροντίζει για την ρύθμιση του μίγματος:

|  Α) Στην βραδυπορία. |  Β) Στην επιτάχυνση. |  Γ) Στις φουλ στροφές. |  Δ) Στην ψυχρή εκκινήσει. |
| --- | --- | --- | --- |

- Τα  καρμπυρατέρ τύπου Stromberg  δεν έχουν ιδιαίτερο σύστημα:

|  Α) Για φουλ στροφές . |  Β) Για βραδυπορία. |  Γ) Για στιγμιαία επιτάχυνση. |  Δ) Όλα τα παραπάνω. |
| --- | --- | --- | --- |

- Το σύστημα που μετρά μάζα αέρα σε ένα ηλεκτρονικό ψεκασμό βενζίνης  είναι :

|  Α) Το σύστημα με πτερύγιο. |  Β) Το σύστημα θερμαινόμενου σύρματος. |  Γ) Το σύστημα με στροβιλισμό (VORTEX). |  Δ) Το σύστημα με οπτικό μετρητή. |
| --- | --- | --- | --- |

- Το βασικό μειονέκτημα των μηχανικών συστημάτων ψεκασμού βενζίνης τύπου LUCAS είναι:

|  Α) Η μεγάλη κατανάλωση στις ψηλές στροφές. |  Β) Η μεγάλη κατανάλωση στις χαμηλές στροφές. |  Γ) Η μικρή ισχύς στις ψηλές στροφές. |  Δ) Η μικρή ισχύς στις χαμηλές στροφές. |
| --- | --- | --- | --- |

- Ο βαθμός οκτανίου είναι μία κλίμακα που μας ενημερώνει:

| - Α) Για την συμπεριφορά της βενζίνης σε κρουστική καύση | - Β) Για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε τετρααιθυλιούχο μόλυβδο. | - Γ) Για την ελάχιστη θερμοκρασία αυτανάφλεξης. |
| --- | --- | --- |

- Η λειτουργία του εξαερωτήρα στηρίζετε:

| - Α) Στο νόμο του Venturi. | - Β) Στο νόμο του Bernoulli. |
| --- | --- |
| - Γ) Στο νόμο της βαρύτητας. | - Δ) Στο νόμο του Weber. |

- Το σύστημα που μετρά μάζα αέρα σε ένα ηλεκτρονικό ψεκασμό βενζίνης  είναι :

| - Α) Το σύστημα με πτερύγιο. | - Β) Το σύστημα θερμαινόμενου σύρματος. |
| --- | --- |
| - Γ) Το σύστημα με στροβιλισμό (VORTEX). | - Δ) Το σύστημα με οπτικό μετρητή. |

- Το βασικό μειονέκτημα των μηχανικών συστημάτων ψεκασμού βενζίνης τύπου LUCAS είναι:

| - Α) Η μεγάλη κατανάλωση στις ψηλές στροφές. | - Β) Η μεγάλη κατανάλωση στις χαμηλές στροφές. |
| --- | --- |
| - Γ) Η μικρή ισχύς στις ψηλές στροφές. | - Δ) Η μικρή ισχύς στις χαμηλές στροφές. |

  - Οι στροφές συντονισμού της πολλαπλής εισαγωγής εξαρτώνται από :

| - Από το μήκος των αυλών. | - Από το χώρο αντήχησης. | - Και από τα δύο προηγούμενα. |
| --- | --- | --- |

- Οι τριοδικοί καταλύτες μειώνουν επιπλέον από τους οξειδωτικούς , τις εκπομπές :

| - Υδρογονανθράκων. | - Μονοξείδιων του άνθρακα. | - Οξειδίων του αζώτου. |
| --- | --- | --- |

Τοποθετήστε ένα  Σ σε  κάθε σωστή  πρόταση και ένα Λ σε κάθε λανθασμένη:

- Ο υψηλός βαθμός συμπίεσης έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των θερμικών φορτίων.

- Ο υψηλός βαθμός συμπίεσης έχει ως αποτέλεσμα τον καλό βαθμό απόδοσης.

- Ο υψηλός βαθμός συμπίεσης έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση ισχύος.

- Η υποπίεση που παρουσιάζεται στην εισαγωγή είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του κινητήρα.

- Οι πολυβάλβιδοι κινητήρες έχουν καλή ροπή μόνο στις ψηλές στροφές.

- Θερμική  λέγεται η μηχανή που παράγει θερμότητα.

- Η  εργαζόμενη   ουσία  της   βενζινομηχανής   είναι   ο    αέρας.

- Η ροπή στις χαμηλές στροφές βελτιώνεται όταν   έχουμε  μεγάλη  βραδυπορία βαλβίδων.

- Την  καλύτερη  πλήρωση  την   έχουμε  στις  στροφές της  μέγιστης  ροπής.

- Η   πλήρωση    στα  χαμηλά    βελτιώνεται  με   άγριο εκκεντροφόρο.

- Η  σχέση  συμπίεσης  αυξάνεται  με  την  καλύτερη  αναπνοή του  κινητήρα.

- Δεν   είναι  απαραίτητη   η   REED    ΄η   η  περιστροφική     δισκοβαλβίδα   για   να   αποφευχθεί  η   ανάστροφη   του  μίγματος   στο   καρμπιρατέρ.

- Η ισχύς των  2Χ  βενζινοκινητήρων βελτιώνεται όταν  αφαιρούμε την εξάτμιση, λόγω   καλύτερης εξαγωγής των καυσαερίων.

- Η αύξηση του ύψους των θυρίδων στους 2Χ βενζινοκινητήρες οδηγεί στην αύξηση των   μέγιστων  στροφών.

- Η   αποστολή    της    Power   valve  είναι   να   βελτιώνει   την  ροπή   στις    χαμηλές   στροφές.

- Αν το διάκενο της βαλβίδας εισαγωγής είναι μεγαλύτερο από το κανονικό, η πλήρωση του κυλίνδρου είναι μειωμένη.

- Στην ηλεκτρομαγνητική κίνηση των βαλβίδων δεν υπάρχουν ελατήρια βαλβίδων.

Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Το πρωτεύον κύκλωμα ενός συστήματος ανάφλεξης περιλαμβάνει  α)………………………….……………            β)………………………………  γ)……………………………………                 δ)…………………………

- Στους κινητήρες αυτοκινήτων επιδόσεων  τοποθετούνται ……….…………….μπουζί ενώ στους κινητήρες των οικογενειακών αυτοκινήτων  τοποθετούνται …………………………..μπουζί.

- Η προπορία σε ένα κλασσικό σύστημα ανάφλεξης ρυθμίζεται  ή με  ………………..……………σύστημα  ή με  ………………….……….  σύστημα.

- Ο βαθμός απόδοσης ενός πετρελαιοκινητήρα είναι…………………………. σε σχέση με ένα βενζινοκινητήρα όταν και οι δύο έχουν την ίδια σχέση συμπίεσης.

- Η μικρή συγκέντρωση ισχύος των πετρελαιοκινητήρων οφείλεται  ……………………………………..   .

- Τα δυο βασικά πλεονεκτήματα  του πετρελαιοκινητήρα σε σχέση με τον βενζινοκινητήρα είναι α).……………………………………………………………………………………………………………  β)…………………………………………………………………………………………………………….

- Ο βαθμός  υπερπλήρωσης είναι …………………………….  της μονάδας ενώ ο βαθμός πλήρωσης είναι ……………………………  της μονάδας.

- Υστέρηση απόκρισης  παρουσιάζουν μόνο οι …………………………………………….  υπερσυμπιεστές.

- Στους στροβιλοσυμπιεστές τοποθετείται ……………………..……………..   καυσαερίων  για να προστατεύονται από υπερστροφία.

- Οι υπερσυμπιεστές τύπου ROOT  παρουσιάζουν ………………………….  βαθμό υπερπλήρωσης σε σύγκριση με τους στροβιλοσυμπιεστές ,που οφείλεται ……………………………………………………  .

- Ο βαθμός κετανίου του πετρελαίου μας πληροφορεί για την συμπεριφορά του σε …………………………   …………………………….  ενώ ο βαθμός οκτανίου της βενζίνης μας πληροφορεί για την συμπεριφορά του σε …………………….……………………………….    .

- Με τον μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων επιτυγχάνουμε :

α)    .                                                                                                                                                         .

β)     .                                                                                                                                                        .

γ)      .                                                                                                                                                         .

- Ο ψεκασμός LH – Jetronic υπερέχει από το L – Jetronic  …………………………………………… ………………………………………………………………………………..