1η άσκηση στη σύνδεση αντιστατών σε σειρά:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =10 Ω και R2 =30 Ω αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η τάση της ηλεκτρικής πηγής είναι V=10 Volt να βρείτε:

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: V=V1+V2

2η άσκηση στη σύνδεση αντιστατών σε σειρά:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =100 Ω και R2 =300 Ω αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η τάση στα άκρα του ενός αντιστάτη αντίστασης R1 είναι V1=400 Volt να βρείτε:

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την τάση V2 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R2 αλλά και στους πόλους της πηγής.

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: V=V1+V2

3η άσκηση στη σύνδεση αντιστατών σε σειρά:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =10 Ω και R2 =30 Ω αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ένταση που διαρρέει το κύκλωμα είναι Ι = 0,4 Α να βρείτε:

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την τάση V1 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R1.

- Την τάση V2 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R2.

- Την ολική τάση στους πόλους της πηγής.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: V=V1+V2

4η άσκηση στη σύνδεση αντιστατών σε σειρά:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =30 Ω και R2 αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ένταση που διαρρέει το κύκλωμα είναι Ι = 0,2 Α και η τάση στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R2 είναι V2=2 Volt να βρείτε:

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την αντίσταση R2.

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την τάση V1 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R1.

- Την τάση στους πόλους της πηγής.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: V=V1+V2

5η άσκηση στη σύνδεση αντιστατών σε σειρά:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =50 Ω και R2 αντίστοιχα, συνδέονται σε σειρά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η τάση της ηλεκτρικής πηγής είναι V=40 Volt και η ένταση του ρεύματος Ι = 0,2 Α, να βρείτε:

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την αντίσταση R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την τάση V1 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R1.

- Την τάση V2 που έχει στα άκρα του ο αντιστάτης R2.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: V=V1+V2

6η άσκηση στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =30 Ω και R2 =60 Ω αντίστοιχα, συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η τάση της ηλεκτρικής πηγής είναι V=60 Volt να βρείτε:

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: Ι=Ι1+Ι2

Ι

+

7η άσκηση στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =30 Ω και R2 =60 Ω αντίστοιχα, συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1 είναι 4 Α να βρείτε:

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες αλλά και οι πόλοι της πηγής..

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και περνάει από την ηλεκτρική πηγή.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: Ι=Ι1+Ι2

Ι

+

8η άσκηση στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 =20 Ω και R2 αντίστοιχα, συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1  είναι 1,2 Α και η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι 12 Ω να βρείτε:

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες αλλά και οι πόλοι της πηγής..

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και περνάει από την ηλεκτρική πηγή.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: Ι=Ι1+Ι2

Ι

+

9η άσκηση στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 και R2 αντίστοιχα, συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1  είναι 1,8 Α, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2  είναι 1,2 Α και η τάση της ηλεκτρικής πηγής είναι V =36 V να βρείτε:

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες.

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και περνάει από την ηλεκτρική πηγή.

- Τις αντιστάσεις R1 και R2.

- Την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας των δύο αντιστάσεων R1 και R2.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: Ι=Ι1+Ι2

Ι

+

10η άσκηση στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών:

Δύο αντιστάτες που έχουν αντίσταση R1 και R2 αντίστοιχα, συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι 75 Ω, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R1  είναι 1,5 Α και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2 είναι 0,5 Α να βρείτε:

- Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και περνάει από την ηλεκτρική πηγή.

- Την τάση  V1 και V2 που έχουν στα άκρα τους ο κάθε ένας από τους αντιστάτες αλλά και οι πόλοι της πηγής..

- Τις αντιστάσεις R1 και R2.

- Δοκιμάστε την επαλήθευση: Ι=Ι1+Ι2

Ι

+