ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5Ο

1.   Ποια  σειρά  διαδικασιών  εφαρμόζουμε   προκειμένου  να  εντοπίσουμε  και  να  ανα-

λύσουμε  τις  βλάβες ;                                                                                                      164

1ον  ακούμε  και  καταγράφουμε  την  περιγραφή  των  συμπτωμάτων

2ον  με  τις  κατάλληλες  διαγνωστικές  συσκευές  ενεργοποιούμε  το  σύστημα  αυτοδιάγνω-

σης  και  με  την  εμφάνιση  των  κωδικών  εντοπίζουμε  τη  βλάβη

3ον αν  δεν  υπάρχει  καταγραφή  , αναπαράγουμε  το  πρόβλημα

4ον ακολουθούμε  τα  στάδια  εργασίας  και  ελέγχου  , για  τα  συμπτώματα  των  διάφορων

βλαβών  και  αφού  βεβαιωθούμε  ότι  έχουν  γίνει  τα  απαραίτητα  σέρβις  που  ορίζει  ο

κατασκευαστής  ,  ανατρέχοντας  και  σε  τυχόν  παλαιότερες  βλάβες ,

επισκευάζουμε  τη  βλάβη  εκτελώντας  κάθε  άλλη  εργασία  που  θα  προκαλούσε  μελ-

λοντικά  προβλήματα

2.   Τι  εννοούμε  με  τον  όρο  διάγνωση ;                                                                           165

Με  τον  όρο  διάγνωση  εννοούμε  τη  μεθοδολογία  που  εφαρμόζουμε  προκειμένου  να

εντοπίσουμε  μια  βλάβη  σ’ ένα  σύστημα  λειτουργίας  του  κινητήρα .

3.   Ποιο  είναι  το  πρώτο  βήμα  της   μεθοδολογίας   διάγνωσης  βλαβών  ;                 165

Όταν  εμφανίζονται  βλάβες  πρέπει  να  εξακριβώνονται  οι  αιτίες  που  τις  προκαλούν  με

κατάλληλες  μετρήσεις  και  ελέγχους .

Ένα  από  τα  πρώτα  βήματα  της  διάγνωσης  ελέγχου  του  συστήματος  ψεκασμού  είναι

η  ανάλυση  των  καυσαερίων  ή   καυσανάλυση .

Αλλά  και  ο  τελευταίος  έλεγχος  που  πραγματοποιείται  μετά  από  ένα  service , είναι  ο

έλεγχος  με  τον  αναλυτή  των  καυσαερίων .                                                                     170

4.   Τι  περιλαμβάνουν  τα  καυσαέρια  που  εκπέμπονται  κατά  τη  λειτουργία  ενός  βεν-

ζινοκινητήρα  ;                                                                                                                 166

TEE       2003

Περιλαμβάνουν :

*   CO    :  μονοξείδιο  του  άνθρακα

*   HC    :  άκαυστοι  υδρογονάνθρακες  (  βενζίνη  που  δεν  κάηκε )

*   ΝΟx  :  οξείδια  του  αζώτου

*   CO2   :  διοξείδιο  του  άνθρακα

*   Η2Ο   :  ατμοί  νερού

*   SO2   :  διοξείδιο  του  θείου

*   Ν2     :  άζωτο

*   Pb     :  μόλυβδο  στα  παλαιότερα  που  τον  χρησιμοποιούσαν  σαν  αντικροτικό

και        *   σωματίδια

5.   Ποιες  από  τις  ενώσεις  που  αποτελούν  τα  καυσαέρια  είναι  επιβλαβείς  ουσίες

και  λέγονται  ρύποι ;                                                                                                     166

Επιβλαβείς  ενώσεις  ή  ρύποι  είναι  οι :

*   CO    :  μονοξείδιο  του  άνθρακα

*   HC    :  άκαυστοι  υδρογονάνθρακες  (  βενζίνη  που  δεν  κάηκε )

*   ΝΟx  :  οξείδια  του  αζώτου

Το  CO  ( μονοξείδιο  του  άνθρακα ) είναι  αέριο:   τοξικό προϊόν  της  ατελούς  καύσης

άοσμο

άγευστο

και       άχρωμο

Οι  HC  δηλ.  οι  άκαυστοι  ατμοί  της  βενζίνας    είναι :     τοξικοί

ερεθιστικοί

και      έχουν       χαρακτηριστική  μυρωδιά

Τα   ΝΟx  είναι  ενώσεις  του  αζώτου  με  το  οξυγόνο  που  σχηματίζονται  κάτω  από

υψηλές  θερμοκρασίες   και  πιέσεις  στο  θάλαμο  καύσης  και  είναι   αέρια :     τοξικά

και        άχρωμα

Εάν  τα    ΝΟx    και  οι    HC    αντιδράσουν  με  το  ηλιακό  φως ,   τότε  παράγεται  το

επιβλαβές  για  την  υγεία  Όζον  ( Ο3 ).

Το     CO2   ( διοξείδιο  του  άνθρακα )  δεν  θεωρείται  ρύπος , αλλά :

*     επιβαρύνει  το  περιβάλλον

και                         *     συμβάλλει  στο  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου .

6.   Ποιες  είναι  οι   πηγές   ρύπων   ενός   οχήματος  με   βενζινοκινητήρα ;                 166

πηγές  ρύπων  :

*    οι  εκπομπές  καυσαερίων  από  το  σύστημα  εξαγωγής

*    οι  αναθυμιάσεις  από  το  σύστημα  τροφοδοσίας  βενζίνας

*    οι  εκπομπές  αναθυμιάσεων  από  το  στροφαλοθάλαμο

7.  Ποιοι  είναι  οι  κυριότεροι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τους  ρύπους ;                166

1ον     ο  λόγος  αέρα  λ

2ον     τα  χαρακτηριστικά  σχεδιασμού  του  κινητήρα  και  τα  κατασκευαστικά  στοι-

χεία   του  θαλάμου  καύσης

3ον     η  κατάσταση  και  τα  φαινόμενα  λειτουργίας  του  κινητήρα

8.   Πως  επηρεάζει  ο  λόγος  αέρα  « λ » τους  ρύπους ;                                                   166

εικόνα  5.2     σελ.  167

-----------l----- l----- l----- l---- -l---- -l----- l---- -l---- -l-----------

0,8             0,9              1              1,2            1,4        ( λ )

Για  φτωχά  μείγματα  τύπου    1,25 >  λ  > 1   που  έχουν  περίσσεια  αέρα  συνεπάγεται:

*   μείωση  των  ρύπων :    CO   και   HC

Για  φτωχά  μείγματα  τύπου    λ > 1,25   που  δεν  είναι  αναφλέξιμα ,   έχουμε :

*  μεγάλη  συγκέντρωση  των   HC .

Για  φτωχά  μείγματα  με  λ > 1,1  λόγω μείωσης  της  θερμοκρασίας  της  καύσης :

*   μειώνονται  τα   ΝΟx

Για  φτωχά  μείγματα  που  πλησιάζουν  τη  στοιχειομετρική  αναλογία  ( λ=1 )

*   αυξάνονται  οι  εκπομπές  των   ΝΟx .

Για  πλούσια  μείγματα  τύπου  λ< 1  λόγω  έλλειψης  οξυγόνου  (  ατελής  καύση ):

*   αυξάνονται  οι  εκπομπές  CO   και   HC

Για  πλούσια  μείγματα  που  πλησιάζουν  τη  στοιχειομετρική  αναλογία  ( λ=1 )

*    μειώνονται  οι  εκπομπές  CO   και   HC

αλλά   *    αυξάνονται  οι  εκπομπές  των  ΝΟx .

Για   μείγματα    όπου  το  λ = 0,95  έως  λ = 1,1 έχουμε  τις  μεγαλύτερες  εκπομπές  ΝΟx,

λόγω αυξημένης  θερμοκρασίας  και  πίεσης .( έχουμε  τις μεγαλύτερες  ταχύτητες  καύσης)

9.   Ποια  είναι  τα   χαρακτηριστικά   σχεδιασμού   του  κινητήρα   που  επηρεάζουν  τις

εκπομπές  των  ρύπων ;                                                                                                    167

*  Η  αύξηση  της  επικάλυψης  των  βαλβίδων  εισαγωγής  και  εξαγωγής

*   μειώνει τα  ΝΟx

αλλά  στις  χαμηλές  στροφές         *   αυξάνει  τους  ΗC    επειδή  εξέρχεται  και  μείγμα

* Η  ανακυκλοφορία  των  καυσαερίων    μειώνει  τα  ΝΟx  απορροφώντας  μέρος  της

θερμότητας  του  θαλάμου  καύσης

* Η  ομοιόμορφη  διανομή  του  αέρα  των  αυλών  της  πολλαπλής  εισαγωγής

*  μειώνει   το  CO

10.   Ποια  κατασκευαστικά  στοιχεία  του  θαλάμου  καύσης  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη

της  φλόγας;                                                                                                                    167

*   η  γεωμετρία  του  εμβόλου

*   η  γεωμετρία  της  κυλινδροκεφαλής

*   η  σχέση  συμπίεσης

*   η  θέση  του  μπουζί

11.   Ποιο  φαινόμενο  λέγεται  κρουστική  καύση     και     ποια  είναι  τα  αποτελέσματά

του  στον  κινητήρα ;                                                                                                     167

Είναι  το  φαινόμενο  κατά  το  οποίο    εκτός  του  μετώπου  φλόγας     που  δημιουργεί  ο

σπινθήρας  προκαλείται  αυτανάφλεξη   και   σε  άλλο  σημείο  του  θαλάμου  καύσης .

Τα  μέτωπα  φλόγας  συγκρούονται  και  ανακλώνται  στα  τοιχώματα  του  θαλάμου

και  σαν  αποτέλεσμα  έχουμε :

*   την  αύξηση  της  θερμοκρασίας  του  κινητήρα

*   τη  θερμική  και  μηχανική  καταπόνηση  των  εμβό-

λων   και   του  στροφαλοφόρου

*   τη  μείωση  της  απόδοσης  του  κινητήρα

12.   Τι είναι η  προανάφλεξη  και  ποια είναι τα βασικά αίτια  που  την  προκαλούν ;   168

Η  προανάφλεξη  είναι  η  κατά  τόπους  πρόωρη  ανάφλεξη  του  μείγματος  , πριν  δοθεί  ο

σπινθήρας  από  το  μπουζί .

τα  βασικά  αίτια

α)   η   ύπαρξη  υπολειμμάτων  από  προηγούμενη  καύση   π.χ.  καρβουνίδια

β)   ο  λανθασμένος  χρονισμός  της  ανάφλεξης

γ)   ο  χαμηλός  αριθμός  των  οκτανίων  της  βενζίνας

δ)   η  θερμοκρασία  του  εισερχόμενου  μείγματος , των  μετάλλων ,  του  ψυκτικού

υγρού   και    οι  συνθήκες  υψηλού  φορτίου

13.   Με  ποιο  τρόπο  επηρεάζει  τους  ρύπους  η  κατάσταση  και τα  φαινόμενα  λειτουρ-

γίας  του  κινητήρα ;                                                                                                      168

κατάσταση  (  λόγω  παλαιότητας  η  κακής  συντήρησης )

*   στρώμα  λαδιού  που  παραμένει  στα  τοιχώματα  του  κυλίνδρου  απορροφά  ατμούς

βενζίνης  ,  αυξάνοντας  έτσι  τους  άκαυστους  υδρογονάνθρακες

*   οι  αναθυμιάσεις  από  το  ρεζερβουάρ  και  το  στροφαλοθάλαμο  προκαλούν  επίσης

αύξηση  των  άκαυστων  υδρογονανθράκων

( στα  αυτοκίνητα  νέας  τεχνολογίας  οι  αναθυμιάσεις  οδηγούνται  στους  κυλίνδρους

για  να  καούν )

*   οι  επικαθίσεις  απορροφούν  τους  HC ,  ώστε  να  μη  γίνεται  σωστή  καύση

συνθήκες  λειτουργίας  ( φαινόμενα )

*   η  συμπύκνωση  των  ατμών  βενζίνης  κατά  την  κρύα  εκκίνηση  αυξάνει  τις  εκπο-

μπές   των    HC  και  του  CO

*   σε  συνθήκες  χαμηλών  στροφών  και  φορτίων  , με  κρύα  τοιχώματα  του  θαλάμου

μπορεί  να  προκληθεί  σβήσιμο  του  μετώπου  της  φλόγας

*   κατά  τη  φάση  της εκτόνωσης  αυξάνεται  η  πίεση    και    η  θερμοκρασία  του  θα-

λάμου  με  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  των  NOx  , που  « κλέβοντας »  τα  οξυγόνα

ελαττώνει  την  οξείδωση  του  CO  σε   CO2   και  των  HC  σε   CO2   και   H2O

(  μειώνεται  η  θερμοκρασία …: είναι  λάθος , γιατί  τότε  δεν  δημιουργείται  ΝΟx )

*   κατά  την  επιτάχυνση  έχουμε  αύξηση  στις  πιέσεις  λειτουργίας  και  συνεπώς  αύξη-

ση  του  NOx  ,  του  CO   και  των   HC

14.   Τι  είναι  η  καυσανάλυση  και  τι  πετυχαίνουμε  με  την  καυσανάλυση ;       168-165

Η  καυσανάλυση  είναι  ο  έλεγχος  και  η  διαπίστωση  της  ποσότητας  των  εκπεμπόμενων

ρύπων .  Αυτό  γίνεται  με  τη  βοήθεια  των  αναλυτών  καυσαερίων .

15.   Τι  μετρούν  οι  αναλυτές  καυσαερίων  και  τι  είδους  συσκευές  υπάρχουν  ;       168

Οι  αναλυτές  καυσαερίων  μετρούν  την  περιεκτικότητα  των  καυσαερίων  σε  ρύπους.

Υπάρχουν  συσκευές  μέτρησης  δύο , τεσσάρων  και  πέντε  αερίων  συστατικών    στα

καυσαέρια .

Η  συσκευή  πέντε  αερίων  μετρά  τα  CO ,  HC , NOx , CO2 , και  Ο2

CO    :  μονοξείδιο  του  άνθρακα

HC    :  άκαυστοι  υδρογονάνθρακες   (  άκαυστη  βενζίνη )

NOx  :  οξείδια  του  αζώτου

CO2   :  διοξείδιο  του  άνθρακα

και     Ο2     :  οξυγόνο

Στους  σύγχρονους  αναλυτές  καυσαερίων  υπάρχει  η  δυνατότητα  μέτρησης  διαφόρων

παραμέτρων  λειτουργίας  του  κινητήρα  όπως  :

στροφών  κινητήρα

θερμοκρασίας  λαδιού

λόγου  αέρα                                       169

Τα   ΝΟx   μόνο  σε  ειδικούς  αναλυτές   υπάρχει  δυνατότητα  μέτρησής  τους ,  επειδή

απαιτείται   η  λειτουργία  του  αυτοκινήτου  να  γίνεται  πάνω  σε  ράουλα  με  μεταβαλ-

λόμενη  ταχύτητα .                                                                                                          170

16.   Να  αναφέρετε  τους  ελέγχους  που  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  με  έναν  ανα-

λυτή  καυσαερίων , εκτός  του  ελέγχου  των  αερίων  ρύπων .                                169

ΕΠΑΛ      2009

Μπορούμε  να  ελέγξουμε , εκτός  του  ελέγχου  των  αερίων  ρύπων και  τα  παρακάτω :

1.   καύσιμο  μείγμα

2.   ελαττωματικό  μπεκ

3.   κακή  ανάφλεξη

4.   υπερβολικό  αβάνς

5.   πρόβλημα  στον  καταλύτη

6.   διαρροή  ή  φράξιμο  εξάτμισης

7.   διαρροή  στην  πολλαπλή  εισαγωγής

8.    κακή  τροφοδοσία  αέρα

9.   διαρροή  στη  φλάντζα  της  κυλινδροκεφαλής

10.  ελαττωματική  βαλβίδα  ανακύκλωσης  καυσαερίων

17.   Που  στηρίζεται  η  λειτουργία  των  αναλυτών  καυσαερίων ;                                 169

Η  λειτουργία  των  αναλυτών  στηρίζεται  στο  ότι  κάθε  αέριο  απορροφά  ορισμένη  περιο-

χή  από  το  φάσμα  της  υπέρυθρης  ακτινοβολίας .

Η  περιοχές  αυτές  του  φάσματος  λέγονται  φασματικές  γραμμές  και  διαφέρουν  για  κάθε

αέριο .

Η  περιεκτικότητα  του  αερίου  είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  με  το  ποσοστό  της  απορρο-

φούμενης  από  αυτό  ακτινοβολίας .

Οι  παλαιότεροι  αναλυτές  βασιζόταν  στη  μεταβολή  της  αντίστασής  τους  λόγω  της  θερ-

μικής  αγωγιμότητας .

Η  μεταβολή  αυτή  ήταν  ανάλογη  με  τη  θερμοκρασία  των  καυσαερίων .

18.   Πώς  έχουν  οριοθετηθεί  από  τη  νομοθεσία  οι  μέγιστες  επιτρεπόμενες  εκπομπές

ρύπων  από   τους  βενζινοκινητήρες ;                                                                   169-170

1.   με  καταλύτη  και  αισθητήρα  λ

2.   με  καταλύτη  αλλά  χωρίς   αισθητήρα  λ

3.   χωρίς  καταλύτη  και  με  πρώτη  άδεια  κυκλοφορίας  πριν  από  τον  Οκτώβριο

του  1986

4.   χωρίς  καταλύτη  και  με  άδεια  κυκλοφορίας  μετά  από  τον  Οκτώβριο  του  1986

19.   Ποιος  εξοπλισμός  χρησιμοποιείται  για  τη  διάγνωση ;                            170/171/173

1.   εγκέφαλος  διάγνωσης  βλαβών

2.   παλμογράφος

3.   πολύμετρο

20.   Τι  είναι  σε  θέση  να  ελέγχει  μια  ολοκληρωμένη   ηλεκτρονική   διαγνωστική  μο-

νάδα ;      ( δηλ.  ο  εγκέφαλος  διάγνωσης  βλαβών )                                                    170

*   το  σύστημα  ανάφλεξης

*   το  σύστημα  τροφοδοσίας

*   τις  εκπομπές  καυσαερίων

*   το  σύστημα  φόρτισης

*   το  σύστημα  εκκίνησης

21.   Ποιων  διαφορετικών  οργάνων   και   συσκευών ,  εκτός  από  τον  αναλυτή  καυσα-

ερίων , είναι  συνδυασμός   η   ολοκληρωμένη  ηλεκτρονική   διαγνωστική  μονάδα ;

( εγκέφαλος  διάγνωσης  βλαβών )                                                                         170 - 171

Εκτός  από  τον  αναλυτή  καυσαερίων  περιλαμβάνει :

*   υποπιεσόμετρο

*   συμπιεσόμετρο

*   αντλία  κενού

*   μανόμετρο

*   πολύμετρο  που  περιλαμβάνει :  βολτόμετρο , αμπερόμετρο και   ωμόμετρο

*   στροφόμετρο

*   λυχνία  χρονισμού

*   μετρητή  ντούελ

*   παλμογράφο  για  τον  έλεγχο  των  κυκλωμάτων  ανάφλεξης  και

*   τροφοδοτικό  ηλεκτρικού  ρεύματος

22.   Τι  πληροφορίες  μπορούν  να  διαβαστούν  στον  ψηφιακό  παλμογράφο ;             171

Στην  οθόνη  του  παλμογράφου  φαίνεται  η  μεταβολή  του  μεγέθους  που  μετράμε  σε

κυματομορφή  , σε  συνάρτηση  με  το  χρόνο .

Στον  ψηφιακό  παλμογράφο  μπορούν  να  διαβαστούν  πληροφορίες  σχετικές  με :

*   την  ανάφλεξη  όπως  π.χ.  χρόνος  ανοίγματος  ή  επαφής  των  πλατινών , απόσταση

( αβάνς ή  γωνία )  ανάφλεξης   και   μέγεθος  της  τάσης  ανάφλεξης ( υψηλής  τάσης )

και

*    τον  ηλεκτρικό  παλμό  ενεργοποίησης  των  μπεκ

23.   Τι  ελέγχει  ο  τεχνίτης  με  τον  παλμογράφο ;                                                           173

*   ελέγχει  τις  κυματομορφές  των  τάσεων  του  πρωτεύοντος  και  του  δευτερεύοντος

του   πολλαπλασιαστή

*   ελέγχει  τις  αντιστάσεις ,  διόδους , τρανζίστορ  και  γενικά  τα  ηλεκτρονικά  κυκλώ-

ματα  του  κινητήρα

24.   Τι  διαπιστώνουμε  με  τη  χρήση  του  πολύμετρου    και   ποιοι  τύποι  πολυμέτρων

υπάρχουν ;                                                                                                                      173

Χρησιμοποιείται  για  τον  έλεγχο   τάσης ,  συχνότητας  και  στροφών .   Μερικά  μετράνε

και  τη   dwell  του  κινητήρα .

Υπάρχουν  δύο  τύποι :           τα  αναλογικά

και               τα  ψηφιακά   που  είναι  και  τα  πλέον  χρήσιμα

25.   Με  ποιους  τρόπους  μπορούν  να  αναγνωστούν  οι  κωδικοί  των  βλαβών ;        173

1.   με  τα  LED  του  εγκεφάλου  όταν  υπάρχουν

2.   με  συσκευή  διακλάδωσης  μετρήσεων

3.   με  συσκευές  αυτοδιάγνωσης  ή  τέστερ

4.   με  την  ενδεικτική  λυχνία  στο  ταμπλό

5.   με  την  ενδεικτική  λυχνία  καυσαερίων

6.   με  το  σύστημα  διάγνωσης  στο  ταμπλό  OBD   και

7.   με  τον  αυτοδιαγνωστικό  εγκέφαλο

26.  Τι  είναι  το  σύστημα  αυτοδιάγνωσης ;                                                                      174

Το  σύστημα  της  αυτοδιάγνωσης    είναι    μια  πρόσθετη  βοηθητική  λειτουργία  του

εγκεφάλου ,  που  βοηθά  τον  τεχνικό  στη  γρήγορη  ανεύρεση  των  βλαβών  που  έχουν

καταγραφεί  στη  μνήμη  του  εγκεφάλου .

27.   Τι  είναι  το  τέστερ  ,   πως  συνδέεται    και    πως  γίνεται  η  επικοινωνία  με  τον

εγκέφαλο ;                                                                                                                      175

Το  τέστερ  είναι  φορητή  συσκευή ,  βοηθά  στο  γρήγορο  εντοπισμό  μιας  βλάβης   και

πληροφορεί  τον  μηχανικό  για  τον  εντοπισμό  της  βλάβης .   Επίσης  μπορεί  να  ενεργο-

ποιήσει  διάφορα  συστήματα  για  να  γίνουν  οι  έλεγχοι .

Συνδέεται  μέσω  ειδικού  φις  με  τον  εγκέφαλο (  σειριακή  αυτοδιάγνωση )  και  διαβάζει

τους  κωδικούς  βλάβης  που  υπάρχουν  στη  μνήμη  του .  Τα  αποτελέσματα  εμφανίζονται

στην  οθόνη  του .

Μπορεί  να  συνδεθεί  και  με  υπολογιστή  που  έχει  εκτυπωτή .

Ο  εγκέφαλος  επικοινωνεί  με  το  τέστερ  με  την  κατάλληλη  γλώσσα  προγραμματισμού

που  λέγεται  πρωτόκολλο .

28.   Πότε  ανάβει  το  λαμπάκι  της  ενδεικτικής  λυχνίας  , γνωστό  ως   check  engine ;

176-177

Στα  τελευταίας  τεχνολογίας  αυτοκίνητα ,   όταν  ανιχνεύεται  από  τον  εγκέφαλο  μια

βλάβη  στους  αισθητήρες ή  σε  κάποιο  κύκλωμα , ανάβει  στο  ταμπλό  του  οδηγού  ένα

λαμπάκι  γνωστό  ως  check  engine .

Ο  εγκέφαλος  καταχωρεί  στη  μνήμη  του  τη  βλάβη ,   που  παραμένει  ακόμη  και  αν

σβήσει  ο  κινητήρας .

Σε  έλεγχο  στο  συνεργείο  εμφανίζει  τη  βλάβη  σαν  κωδικοποιημένη  ένδειξη  .

Μετά   τη  διάγνωση  πρέπει  να  μηδενιστεί  η  μνήμη .

Στην  περίπτωση  που  μια  βλάβη  δεν  δημιουργεί  ιδιαίτερο  πρόβλημα ,  καταγράφεται

στη  μνήμη  χωρίς  να  ανάψει  το  λαμπάκι .

Το  λαμπάκι  πρέπει  να  ανάβει , με  το  άνοιγμα  του  στάρτερ ( διακόπτη  του  κινητήρα )

και  στη  συνέχεια  να  σβήνει , μόλις  λειτουργήσει  ο  κινητήρας . (  έλεγχος  λυχνίας )

29.   Πότε  ανάβει  η  λυχνία  καυσαερίων    ( MIL ) ;                                                         177

Όταν  δεν  υπάρχει  βλάβη  και  ο  διακόπτης  ανάφλεξης ( στάρτερ )  είναι  ανοικτός  το

ενδεικτικό  λαμπάκι     MIL   παραμένει  αναμμένο  για  δύο  δευτερόλεπτα   και   μετά

σβήνει .

Αν  εμφανιστούν  ατέλειες  στην  καύση , η  λυχνία  καυσαερίων  ανάβει  συνέχεια  και  αν

έχουμε  υψηλούς  ρύπους  ανάβει  συνεχώς , γιατί  υπάρχει  κίνδυνος  να  υπερθερμανθεί

και  να  καταστραφεί ο  καταλύτης .

(  δηλητηριαστεί  :  είναι  λάθος  , αυτή  τη  βλάβη  την  προκαλεί  ο  μόλυβδος )

Με  το  διακόπτη  στο  ΟΝ  το  λαμπάκι  αναβοσβήνει  παρατεταμένα  δείχνοντας  κωδικο-

ποιημένη  τη  βλάβη .

Το  ενδεικτικό  λαμπάκι  μπορεί  να  δείξει  μέχρι  και  δύο  βλάβες  τη  μια  μετά  την  άλλη.

30.   Ποιος  είναι  ο  στόχος    και    τι  ελέγχει  το  σύστημα  διάγνωσης   στο  ταμπλό  ή

ΟΒD ;                                                                                                                              178

Στόχος  του  OBD  είναι  να  κάνει  διάγνωση  στα  ηλεκτρονικά  συστήματα  των  κινητή-

ρων   που  επιδρούν  στα  καυσαέρια .

Είναι  ενσωματωμένο  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  διαχείρισης  του  κινητήρα  και  είναι

υπεύθυνο  για  μέτρηση  , ανάλυση ,  σύγκριση    προγραμματισμένων  τιμών , λήψη  από-

φάσεων  καθώς    και    εκτέλεση  λειτουργιών .

Το  OBD   ελέγχει  συνεχώς  πολλές  λειτουργίες  του  κινητήρα  όπως  π.χ.  για  πρόβλημα

την  υψηλή  τάση  του  δευτερεύοντος  της  ανάφλεξης .

(  προβληματική  υψηλή  τάση   ατελής  καύση  μείγματος    αυξημένοι  ρύποι )

Η  διάγνωση  ξεκινάει  από  τα  ηλεκτρονικά  εξαρτήματα  και  επεκτείνεται  στα  μηχανικά

μέρη ,  όπως  π.χ.  καταλύτη , βαλβίδα  EGR ,  δοχείο ( φίλτρο ) ενεργού  άνθρακα ,  ρεζερ-

βουάρ  και  αλλού .

31.   Πόσοι  διαφορετικοί  κωδικοί  βλαβών  μπορούν  να  καταγραφούν  από  το  σύστη-

μα  διάγνωσης   OBD ;                                                                                                  178

Υπάρχουν  πάνω  από  400  διαφορετικοί  κωδικοί  βλαβών  και  πάνω  από  300  διαφορε-

τικές  μετρήσεις  που  μπορούν  να  καταγραφούν  από  το σύστημα  διάγνωσης   OBD .

32.   Τι  περισσότερο  έχουν  τα  αυτοκίνητα  που  διαθέτουν  το   σύστημα    αυτοδιά-

γνωσης    OBD  II  ;                                                                                                       178

Το  OBD  II  είναι  η  δεύτερη  γενιά  των  συστημάτων  διαχείρισης   του  κινητήρα  που

διαθέτουν  διάγνωση .

Τα  αυτοκίνητα  που  διαθέτουν  σύστημα    αυτοδιάγνωσης    OBD  II  έχουν   δύο  αισθη-

τήρες  λάμδα  που  βρίσκονται  ένας  εμπρός  και  ένας  πίσω  από  τον  καταλύτη .

Όλα  τα  αυτοκίνητα  έτους  κατασκευής  2001  και  μετά  ,  οφείλουν  να  έχουν  κοινή

πρίζα  16  επαφών  ειδικά  σχεδιασμένη ,   ώστε  να  μπορεί  να  υποστηρίζει  την  επικοι-

νωνία  με  όλα  τα  πρωτόκολλα  ( γλώσσα  προγραμματισμού ).

33.   Τι  είναι  το   EOBD  (  EURO – OBD ) ;                                                                    178

Το   EOBD   είναι  προσαρμογή  του  ήδη  γνωστού  στις  ΗΠΑ  συστήματος  OBD  ΙΙ  στις

νομοθετικές  ρυθμίσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .

Το  OBD  ΙΙ   είναι  η  δεύτερη  γενιά  των  συστημάτων  διαχείρισης  κινητήρα  που  διαθέ-

τουν  διάγνωση .

34.   Γιατί  χρησιμοποιείται  ο  αυτοδιαγνωστικός  εγκέφαλος ;                                      179

Ο  αυτοδιαγνωστικός  εγκέφαλος  χρησιμοποιείται  για  τον  εντοπισμό  βλαβών  και  για

τη  σωστή  ρύθμιση  των  συστημάτων  ελέγχου  του  αυτοκινήτου .

Έχει  όλες  τις  απαιτούμενες  συσκευές   και   τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  πάνω  σ’ ένα

κινούμενο  πλαίσιο .

Όρια , μετρήσεις , διαγράμματα  και  σχέδια  λειτουργίας  είναι  αποθηκευμένα  σε  ψηφι-

ακό   δίσκο  cd – rom    ή   στο  σκληρό  δίσκο  του  υπολογιστή .

35.   Πως  γίνεται  η  ανάγνωση  των  διαγνωστικών   κωδικών   βλάβης   που    εμφανί-

ζονται  στην  οθόνη  του  διαγνωστικού ;                                                                    178

Οι  διαγνωστικοί  κωδικοί  βλάβης    αποτελούνται   συνήθως    από    πέντε  χαρακτήρες .

Ο  πρώτος   χαρακτήρας  είναι  το  γράμμα    Ρ   που  αναφέρεται  στον  κινητήρα   και

οι   υπόλοιποι  τέσσερις  είναι  αριθμοί .

Όταν   ο   δεύτερος  χαρακτήρας  ( ο  πρώτος  από  τους  αριθμούς )    είναι   0   ή    2

η  βλάβη  περιέχει  καθορισμένο  κείμενο ,   εάν  είναι    1   ή   3  δεν  υπάρχει   προκαθορι-

μένο  κείμενο  που  αναφέρει  τη  βλάβη.

Ο  τρίτος  χαρακτήρας  ( δεύτερος  αριθμός )  προσδιορίζει  το  σύστημα  που  παρουσιά-

ζει  τη  βλάβη .  π.χ.   το   1  και  2  αναφέρεται  στο  σύστημα  ελέγχου  του  μείγματος

το   3  αφορά  το  σύστημα  ανάφλεξης

το   4  έχει  σχέση  με  τους  ρύπους

το   5  είναι  ο  έλεγχος  του  ρελαντί

το   6  είναι  ο  έλεγχος  της  ΗΜΕ   και  των  σημάτων  εξόδου

Ο  τέταρτος  και  πέμπτος  χαρακτήρας     προσδιορίζουν  το  εξάρτημα  του  κινητήρα

που  παρουσιάζει  τη  βλάβη .

36.   Ποιες  είναι  οι  λειτουργίες  των  διαγνωστικών  μηχανημάτων ;                           178

01     έκδοση  εγκεφάλου

02     ανάγνωση  μνήμης  βλαβών

03     διάγνωση  ενεργοποιητών

04     βασική  ρύθμιση

05     μηδενισμός  της  μνήμης  βλαβών

06     τερματισμός  μετάδοσης  δεδομένων

08     ανάγνωση  πίνακα  τιμών  μέτρησης

15     έναρξη  κωδικού

37.   Πως  γίνεται  η  διασύνδεση  των   ΗΜΕ   και    η  ανταλλαγή  δεδομένων ;          180

Η  διασύνδεση  των  ΗΜΕ   και    η  ανταλλαγή  δεδομένων   μεταξύ  τους  γίνεται  με  το

σύστημα   CAN – BUS  ( μέσω  της  γραμμής  CAN – BUS ) .

To  πρωτόκολλο   CAN – BUS    χρησιμοποιείται   και   για  την  επικοινωνία  μεταξύ  του

εγκεφάλου   και   των  αισθητήρων .

Το   CAN  είναι  ένα  πρωτόκολλο  σειριακής  μετάδοσης  δεδομένων  ( ένας  δίαυλος  μετά-

δοσης )  για  την  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  δεδομένων  μεταξύ  εγκεφάλων .

Για  να  επικοινωνήσει  ο  εγκέφαλος  με  το  τέστερ   πρέπει  να  υπάρχει  ενσωματωμένη

ηλεκτρονική  πλακέτα   CAN .

38.   Ποια είναι τα  κυριότερα  συμπτώματα   βλάβης   κινητήρα  που  συναντώνται  σε

συστήματα   ψεκασμού   Κ – jetronic ;                                                                       183

1.   η  μηχανή  δεν  παίρνει  εμπρός  όταν  είναι  κρύα

2.   η  μηχανή  δεν  παίρνει  εμπρός  ζεστή

3.   η  μηχανή  παίρνει  εμπρός  και  ξανασβήνει

4.   η  μηχανή  γυρίζει  μια – δυο  στροφές  μετά  το  κλείσιμο  του  διακόπτη  του  στάρτερ

5.   ανώμαλο  ρελαντί  μέχρι  το  ζέσταμα

6.   ανώμαλο  ρελαντί  όταν  ζεσταθεί

7.   ανώμαλη  λειτουργία  κατά  την  επιτάχυνση

8.   η  μηχανή  κατά  τη  λειτουργία  κάνει  διακοπές

9.   η  μηχανή  έχει  μειωμένη  απόδοση

10.  υψηλή  κατανάλωση  καυσίμου

11.  υψηλή   περιεκτικότητα  CO  στο  ρελαντί

12.  χαμηλή  περιεκτικότητα  CO  στο  ρελαντί

39.   Ποια είναι τα  κυριότερα  συμπτώματα   και    βλάβες  κινητήρα  που  συναντώνται

σε   συστήματα   ψεκασμού     L – jetronic ;                                                                184

1.   η  μηχανή  δεν  ξεκινάει  εύκολα

2.   η  μηχανή  αφού  ξεκινήσει  σταματάει

3.   διακοπές  κατά  τη  λειτουργία

4.   κακό  ρελαντί

5.   μειωμένη  ισχύς

6.   υψηλή  κατανάλωση  καυσίμου

7.   αλλαγή  στην  περιεκτικότητα  των  ρύπων

8.   πολύ  υψηλό  CO  στα  καυσαέρια

40.   Να  αναφέρετε  δέκα  πιο  συνηθισμένους  τεχνικούς  όρους  ( όποιους  θέλετε )   με

τις  συντομογραφίες  τους ,  που  αφορούν  τον  ψεκασμό  των  κινητήρων  και  που

βρίσκουμε  στα  εγχειρίδια  των  κατασκευαστών .                                          189 - 190

διαλέγουμε  τα   δέκα   πιο  εύκολα

1.   ACT      αισθητήρας  θερμοκρασίας  αέρα  εισαγωγής

2.   AFR      αναλογία  αέρα  καυσίμου

3.   AFS      μετρητής  όγκου  αέρα  ή  αισθητήρας  ροής  αέρα

4.   ΕCU     η  ΗΜΕ   ή  ο  εγκέφαλος

5.   CPU      κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας

6.   EFI       τροφοδοσία  με  ηλεκτρονικό  ψεκασμό

7.   CAN-BUS   γραμμή ( ή  πρωτόκολλο )  επικοινωνίας  μεταξύ  των  ΗΜΕ

8.   EGR      βαλβίδα  ανακυκλοφορίας  καυσαερίων

9.   ΕVAP   φίλτρο  ενεργού  άνθρακα

10.   MAF     μετρητής  μάζας  αέρα  ή  αισθητήρας  ροής  μάζας  αέρα

11.   ΜΑΡ     αισθητήρας  απόλυτης  πίεσης

12.   ΜΡΙ      ψεκασμός  πολλαπλών  σημείων

13.   SPI        ψεκασμός  μονού  σημείου

14.   ΝΤC      θερμίστορ  ή  αντίσταση  αρνητικού  συντελεστή  θερμοκρασίας

15.   PCV      βαλβίδα  θετικού  εξαερισμού  στροφαλοθαλάμου

16.   TPS      αισθητήρας  γωνίας  πεταλούδας  γκαζιού

17.   VSS      αισθητήρας  ταχύτητας  οχήματος