Απλός θεωρητικός θερμικός κύκλος αεριοστροβίλου (Brayton ή Joules)

| Σχήμα 2.2.α. σελ 29 (αριστερό) | 1-2: συμπίεση (ισεντροπική) 2-3: πρόσδοση θερμότητας (σταθ. πίεση) 3-4: εκτόνωση (ισεντροπική) 4-1: ψύξη μέχρι την αρχική τιμή (πίεση σταθερή) Έργο παίρνουμε από τον στρόβιλο (34), αλλά όχι όλο, διότι ένα μέρος αυτού του έργου πρέπει να περιστρέψει τον συμπιεστή(12) Άρα: καθαρό κέρδος (ωφέλιμο έργο): έργο Στροβίλου μείον έργο Συμπιεστή |
| --- | --- |

| Έργο στροβίλου= h3-h4 Έργο συμπιεστή= h2-h1 Ωφέλιμο έργο: (h3-h4)-( h2-h1) Εμείς δίνουμε καύσιμο, δηλαδή θερμική ενέργεια, που με την καύση στέλνει το αέριο από την κατάσταση 2 στην κατάσταση 3 Προσδιδόμενη θερμότητα = h3-h2 | Σχήμα 2.2.β. άνω (σελ. 30) |
| --- | --- |

| Βαθμός απόδοσης (η) = | Τι παίρνω | = | (h3-h4)-( h2-h1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Τι δίνω |  | h3-h2 |

Η ενέργεια που έχει το αέριο, λέγεται Ενθαλπία (h) και είναι h=cp*T

Αντικαθιστώντας το ισοδύναμο της ενθαλπίας: (h=cp*T) ο βαθμός απόδοσης γίνεται

| Βαθμός απόδοσης (η) = | (Τ3-Τ4)-( Τ2-Τ1) | = 1 - | Τ4-Τ1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Τ3-Τ2 |  | Τ3-Τ2 |

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το βαθμό απόδοσης ενός αεριοστροβίλου (ΣΟΣ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σελ 25-33

Απλός θεωρητικός θερμικός κύκλος αεριοστροβίλου (Brayton ή Joules)

| Σχήμα 2.2.α. σελ 29 (αριστερό) | 1-2: συμπίεση (ισεντροπική) 2-3: πρόσδοση θερμότητας (σταθ. πίεση) 3-4: εκτόνωση (ισεντροπική) 4-1: ψύξη μέχρι την αρχική τιμή (πίεση σταθερή) Έργο παίρνουμε από τον στρόβιλο (34), αλλά όχι όλο, διότι ένα μέρος αυτού του έργου πρέπει να περιστρέψει τον συμπιεστή(12) Άρα: καθαρό κέρδος (ωφέλιμο έργο): έργο Στροβίλου μείον έργο Συμπιεστή |
| --- | --- |

| Έργο στροβίλου= h3-h4 Έργο συμπιεστή= h2-h1 Ωφέλιμο έργο: (h3-h4)-( h2-h1) Εμείς δίνουμε καύσιμο, δηλαδή θερμική ενέργεια, που με την καύση στέλνει το αέριο από την κατάσταση 2 στην κατάσταση 3 Προσδιδόμενη θερμότητα = h3-h2 | Σχήμα 2.2.β. άνω (σελ. 30) |
| --- | --- |

| Βαθμός απόδοσης (η) = | Τι παίρνω | = | (h3-h4)-( h2-h1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Τι δίνω |  | h3-h2 |

Η ενέργεια που έχει το αέριο, λέγεται Ενθαλπία (h) και είναι h=cp*T

Αντικαθιστώντας το ισοδύναμο της ενθαλπίας: (h=cp*T) ο βαθμός απόδοσης γίνεται

| Βαθμός απόδοσης (η) = | (Τ3-Τ4)-( Τ2-Τ1) | = 1 - | Τ4-Τ1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Τ3-Τ2 |  | Τ3-Τ2 |

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το βαθμό απόδοσης ενός αεριοστροβίλου (ΣΟΣ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σελ 25-33