ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Ξεκινάμε τον υπολογιστή και μπαίνουμε στο BIOS (συνήθως πατάμε DEL ή F2) για να τον ρυθμίσουμε να boot-άρει πρώτα από το cd και μετά από το σκληρό δίσκο. Στα παλιότερα BIOS πηγαίνουμε στην κατηγορία BIOS Features Setup και στο Boot Sequence βάζουμε CDROM,C,A ενώ στα πιο καινούργια BIOS στην κατηγορία Advanced BIOS Features και βάζουμε First Boot Device το CDROM και Second Boot Device τον HDD-0. Βγαίνουμε από το BIOS αποθηκεύοντας τις αλλαγές (από την επιλογή Save & Exit Setup).

- Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή εισάγουμε το cd εγκατάστασης και boot-άρουμε από αυτό (όταν μας πει Press any key to boot from CDROM, υπακούμε στην οδηγία αυτή).

- Γίνεται η φόρτωση των απαραίτητων οδηγών και μετά μας ζητείται να αποδεχτούμε τους όρους της άδειας χρήσης. Πατάμε PageDown εάν απαιτείται και μετά F8.

- Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε το partition στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Εάν θέλουμε μπορούμε ακολουθώντας τις οδηγίες να διαγράψουμε τα υπάρχοντα partition και να δημιουργήσουμε νέα με το μέγεθος που επιθυμούμε. Μετά πρέπει να διαμορφώσουμε (γρήγορα ή πλήρως) το partition εγκατάστασης, ώστε να καταργήσουμε κιόλας τυχόν προηγούμενες εγκαταστάσεις.

- Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αρχίζει η αντιγραφή από το cd στο δίσκο των απαραίτητων αρχείων ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Κατά τη διάρκειά της όσες φορές χρειαστεί να γίνει επανεκκίνηση προσέχουμε να boot-άρουμε από το σκληρό και όχι από το cd.

- Θα μας ζητηθούν μετά σταδιακά:	 
α) να δώσουμε το serial number	
β) να επιλέξουμε τοπικές ρυθμίσεις – γλώσσα πληκτρολογίου: βάζουμε Ελληνικά	
γ) να δώσουμε ένα όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιεί τον υπολογιστή (π.χ. user)	
δ) να δώσουμε ένα όνομα στον υπολογιστή μας (π.χ. PC) και κωδικό για το λογαριασμό του administrator του μηχανήματος	
ε) να κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε ο υπολογιστής μας να ανήκει σε δίκτυο. Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν και αργότερα, αναγκαστικά μάλιστα εάν δεν υπάρχει ή δεν εγκαταστάθηκαν drivers για κάρτα δικτύου, θα δούμε πως θα τις πραγματοποιήσουμε μετά μέσα από τα Windows.

- Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το τελευταίο Service Pack που έχει κυκλοφορήσει.

- Μετά, όλους τους drivers για τις συσκευές που δεν μπόρεσαν να εγκατασταθούν αυτόματα (θα τους βρούμε μέσα στο cd ή τις δισκέτες που συνόδευαν τις συσκευές). Για να δούμε ποιες συσκευές δεν εγκαταστάθηκαν πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου, στο Σύστημα, στην καρτέλα Υλικό και μετά πατάμε το κουμπί Διαχείριση Συσκευών.

- Στη συνέχεια πρέπει να ρυθμίσουμε το δίκτυο. Θα πάμε στον Πίνακα Ελέγχου, στο Σύστημα και στην καρτέλα Αναγνώριση Δικτύου και θα πατήσουμε το κουμπί Ιδιότητες. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε αν θέλουμε το όνομα του υπολογιστή και να ορίσουμε το όνομα του τομέα (π.χ. Domain) ή της ομάδας εργασίας (π.χ. Workgroup ή MSHome) που θέλουμε να ανήκει ο υπολογιστής.

- Αν θέλουμε να του δώσουμε σταθερή διεύθυνση IP (αλλιώς θα παίρνει διαφορετική κάθε φορά που συνδέεται στο δίκτυο), πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου, στις Συνδέσεις Δικτύου, στη Σύνδεση Τοπικά, στο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP). Επιλέγουμε Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP και στη Διεύθυνση IP δίνουμε την επιθυμητή (π.χ. 192.168.0.10), στη Μάσκα υποδικτύου συνήθως δίνουμε 255.255.255.0 και στην Προεπιλεγμένη πύλη δίνουμε τη διεύθυνση IP του server του δικτύου (π.χ. 192.168.0.1)

- Μετά το 1ο OK, καλό είναι να τσεκάρουμε την επιλογή Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών όταν συνδεθείτε, ώστε να εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στο ρολόι που θα μας δείχνει εάν είμαστε συνδεδεμένοι και με τι ταχύτητα στο δίκτυο.

- Εάν θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση στο Internet στον υπολογιστή μας μέσω μιας σύνδεσης που είναι εγκατεστημένη στον server (και την έχουμε κάνει ήδη κοινόχρηστη), τρέχουμε από την επιφάνεια εργασίας τη Σύνδεση με το Internet (ή αν δεν υπάρχει πάμε στον Πίνακα Ελέγχου, στις Επιλογές Internet, στην καρτέλα Συνδέσεις και επιλέγουμε Ρυθμίσεις). Στον οδηγό που θα εκκινήσει, επιλέγουμε στις 2 πρώτες οθόνες Σύνδεση μέσω τοπικού δικτύου (LAN), μετά, Αυτόματο εντοπισμό του διακομιστή, εγκαθιστούμε λογαριασμό αλληλογραφίας εάν θέλουμε και μετά πατάμε Τέλος.

- Κατόπιν μπορούμε εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε κάποια βασικά προγράμματα στον υπολογιστή μας, όπως αντιικό (π.χ. το McAfeeAntivirus), τείχος προστασίας (π.χ. το ZoneAlarm Pro), πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων (π.χ. το 7Zip) και σουίτα εφαρμογών γραφείου (π.χ. Microsoft Office).