ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρολογία - Αυτοματισμοί

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι εξαρτήματα περιλαμβάνει ένα υδραυλικό σύστημα αυτόματου ελέγχου;

- Να διατυπώσετε το νόμο του OHM και να γράψετε τον μαθηματικό του τύπο.

- Τι είναι ηλεκτρική αντίσταση και πως υπολογίζεται σύμφωνα με το νόμο του OHM;

- Δύο ηλεκτρικές αντιστάσεις R1 = 10 Ω και R2 = 20 Ω συνδέονται σε σειρά. Η τάση της πηγής είναι 30V. Υπολογίστε α. την ολική αντίσταση του κυκλώματος, β. τις πτώσεις τάσης στις αντιστάσεις.

- Πόση είναι η ισοδύναμη Rολ δύο αντιστάσεων R1 και R2 , οι οποίες συνδέονται παράλληλα;

- Τι είναι ηλεκτρική ισχύς P και πώς υπολογίζεται; Ποιά είναι η μονάδα μέτρησής της;

- Τι ονομάζουμε όργανο μέτρησης; Με ποιά όργανα μέτρησης μετράμε α. την ηλεκτρική τάση, β. το ηλεκτρικό ρεύμα, γ. την ηλεκτρική ισχύ.

- Τι είναι ο μετασχηματιστής και σε ποιές εφαρμογές χρησιμοποιείται;

- Ποιά είναι τα κατασκευαστικά μέρη του μονοφασικού μετασχηματιστή.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Εξηγείστε τι σύστημα αυτομάτου ελέγχου είναι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας νερού.

ΘΕΜΑ 2Ο

Σε μια οικιακή εγκατάσταση έχουμε 2 κλιματιστικά ισχύος 2300 W το κάθε ένα. Υπολογίστε με τη βοήθεια του πίνακα στη δεύτερη σελίδα :

Με τι ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοτείται το κάθε κλιματιστικό χωριστά από τον κεντρικό πίνακα;

Ποιό είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας και των δύο κλιματιστικών αν δουλεύουν και τα 2 από 4 μήνες το χρόνο, 4 ώρες κάθε μέρα ( 1μήνας = 30 ημέρες, κόστος 0,1 € / KWh ).

ΘΕΜΑ 3Ο

Σε ένα κύκλωμα έχουμε 3 αντιστάσεις συνδεδεμένες παράλληλα R1 = R2 = R3 = 10 Ω . Βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος.

ΘΕΜΑ 4Ο

Σχεδιάστε ένα μονοφασικό μετασχηματιστή και γράψτε τη σχέση που δίνουν το λόγο μετασχηματισμού του.

ΘΕΜΑ 5Ο

Εξηγείστε για ποιό λόγο χρησιμοποιούμε στην εκκίνηση των ηλεκτροκινητήρων διακόπτη αστέρα - τριγώνου.

ΘΕΜΑ 6Ο

Τι γνωρίζετε για τους θερμοστάτες ρευστού και τι για τους θερμοστάτες χώρου;

ΘΕΜΑ 7Ο

Τι γνωρίζετε για τους πρεσοστάτες ή πιεζοστάτες;

ΘΕΜΑ 8Ο

Τι γνωρίζετε για τις τους διακόπτες ροής;

ΘΕΜΑ 9Ο

Να υπολογιστεί η ηλεκτρική αντίσταση χάλκινου αγωγού με διάμετρο 2 mm και μήκος 1000 m .

( ρCu = 0,018 Ω mm2/m )

| Ονομαστική διατομή αγωγού σε mm2 | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε Α |
| --- | --- |
| 0,75 | 9 |
| 1 | 11 |
| 1,5 | 14 |
| 2,5 | 20 |
| 4 | 25 |
| 6 | 33 |
| 10 | 43 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Τι είδους διάταξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης ενός ψυγείου; Δώστε σύντομη περιγραφή και σχεδιάστε το σύστημα.

- Να αναφέρετε τέσσερις αυτοματισμούς που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού.

- Τι είναι ο ηλεκτρονόμος και ποια η λειτουργία του;

- Τι είναι οι αισθητήρες; Να αναφέρετε ενδεικτικά πέντε τύπους αισθητήρων.

- Τι ονομάζουμε βρόγχο και τι κλάδο ενός ηλεκτρικού κυκλώματος;

- Διατυπώστε το νόμο του Ωμ.

- Να βρεθεί η διατομή αγωγού αλουμινίου (ρ=0,029 Ωmm2/m) που παρουσιάζει ωμική αντίσταση 10Ω και έχει μήκος 100m.

- Υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση δέκα αντιστάσεων των 10Ω που είναι συνδεδεμένες σε σειρά.

- Τάση 220V εφαρμόζεται σε μια αντίσταση 110Ω. Υπολογίστε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.