ΜΑΘΗΜΑ : Τεχνολογία  Ελέγχων  και  Διαγνώσεων

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Πώς λειτουργούν τα πιεσόμετρα παραμόρφωσης;

ΘΕΜΑ 2Ο

Πώς λειτουργούν τα θερμόμετρα υπερύθρων ακτινών και ποιά τα πλεονεκτήματά τους;

ΘΕΜΑ 3Ο

Πώς λειτουργεί ο αισθητήρας κτυπήματος, τι προσπαθεί να ανιχνεύσει;

Ποιοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την κανονική καύση;

ΘΕΜΑ 4Ο

Πού τοποθετείται ο αισθητήρας λ, τι μετράει, τι ονομάζουμε στοιχειομετρική αναλογία;

ΘΕΜΑ 5Ο

Στον αισθητήρα λ χρησιμοποιούμε πλατίνα. Για ποιο λόγο και μετά από ποια θερμοκρασία λειτουργεί;

ΘΕΜΑ 6Ο

Ο αναλυτής καυσαερίων μετράει την περιεκτικότητα των καυσαερίων στα παρακάτω αέρια. Γράψτε την ονομασία τους και αν κάποια είναι δηλητηριώδη / τοξικά.

| CO |  |
| --- | --- |
| CO2 |  |
| O2 |  |
| HC |  |
| NOX |  |

ΘΕΜΑ 7Ο

Μετρήσατε με αναλυτή καυσαερίων και έχετε τα παρακάτω στοιχεία :

|  | Φυσιολογικές Εκπομπές | Μέτρηση |
| --- | --- | --- |
| CO | 0,5 - 1 % | CO 8 % |
| CO2 | 8 - 12 % | CO2 9 % |
| O2 | 0,5 - 1,2 % | O2 1% |
| HC | < 50 ppm | HC 30 ppm |
| NOX | < 100 ppm | NOX 70 ppm |

Τι σημαίνει αυτό για το μείγμα καυσίμου (φτωχό / πλούσιο), ποιές οι πιθανές βλάβες;

ΘΕΜΑ 8Ο

Περιγράψτε τη λειτουργία ενός αισθητήρα στροφών τύπου Hall.

Αν έχουμε στην έξοδο του αισθητήρα 16000 παλμούς /λεπτό πόσες είναι οι στροφές του κινητήρα.

ΘΕΜΑ 9Ο

Περιγράψτε τη διαδικασία για τον έλεγχο συμπίεσης σε ένα βενζινοκινητήρα με τη χρήση συμπιεσόμετρου.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι ονομάζουμε απόλυτο σφάλμα;

- Σε τι χρησιμεύει το πολύμετρο; Περιγράψτε τους τρόπους μέτρησης των ηλεκτρικών μεγεθών.

- Ποιά τα κύρια μέρη ενός μικροϋπολογιστή;

- Ποιός ο σκοπός της διόδου ζένερ; (Συμβολισμός).

- Σε τι χρησιμεύουν τα τρανζίστορ; (Συμβολισμός).

- Περιγράψτε τον αισθητήρα στροφών με μαγνητική αντίσταση.

- Τι είναι το θερμίστορ και πού χρησιμοποιείται;

- Αισθητήρας οξυγόνου. Ποιός ο σκοπός του; σύντομη περιγραφής του.

- Ηλεκτρονική ανάφλεξη χωρίς διανομέα. Πλεονεκτήματα, σύντομη περιγραφή της.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροής εντοπισμού βλάβης σε ένα συμβατικό σύστημα ανάφλεξης.

- Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται τα όργανα και οι συσκευές μέτρησης;

- Από ποιά συστήματα ελέγχου των ρύπων του αυτοκινήτου μειώνεται η ρύπανση στο περιβάλλον;

- Να σχεδιαστεί το διάγραμμα με τις βασικές μνήμες του μικροεπεξεργαστή του αυτοκινήτου.

- Αναφέρατε τους κύριους αισθητήρες του αυτοκινήτου ανάλογα με τη χρήση τους.

- Ποιά είναι τα βασικά είδη των ενεργοποιητών του αυτοκινήτου; (με παράδειγμα εφαρμογών).

- Αναφέρατε μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των συστημάτων αυτοδιάγνωσης, στους τεχνικούς των συνεργείων αυτοκινήτων.

- Σε ποιές κατηγορίες κατατάσσονται σύμφωνα με την εξέλιξή τους τα ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης;

- Σχεδιάστε την ηλεκτρονική μονάδα του Immobilizer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα ημιαγωγό και ένα αγωγό;

- Τι γνωρίζεται για τις διόδους, ποιά είναι η χρήση τους στο αυτοκίνητο;

- Ποιά είδη μνημών συναντάμε συνήθως σε ένα μικροϋπολογιστή και ποιός ο ρόλος της κάθε μίας;

- Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι αισθητήρες ανάλογα με το κριτήριο που επιλέγεται κάθε φορά;

- Ποιοί είναι οι βασικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές για έλεγχο κινητήρα με μικροϋπολογιστή;

- Να περιγράψτε την αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ταχυτήτων στροφών φαινομένου (Hall).

- Να περιγράψτε τη λειτουργία του αισθητήρα κτυπήματος, καθώς επίσης και τον τρόπο χρησιμοποίησης του στο αυτοκίνητο.

- Τι σημαίνει ανίχνευση οξυγόνου στα καυσαέρια του αυτοκινήτου και ποιά είναι η αρχή λειτουργίας και η βασική προϋπόθεση θερμοκρασίας για την ανίχνευση αυτή;

- Πραγματοποιούμε διάγνωση βλαβών με αναλυτή καυσαερίων. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι τα εξής : Μεγάλη ποσότητα CO , μεγάλη ποσότητα CO2 , NOX > 100 . Ποσότητες HC + CO . Για κάθε περίπτωση αναφέρετε τις πιθανές βλάβες που υπάρχουν στον κινητήρα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά η αρχή λειτουργίας των πιεσόμετρων πιεζοαντίστασης;

- Σύστημα αυτοδιάγνωσης OBD II. Τι γνωρίζετε για αυτό;

- Κατάταξη των οργάνων και συσκευών ελέγχου σε διάφορες κατηγορίες.

- Παλμογράφος.

α. Με ποιά μέθοδο γίνεται η διάγνωση βλαβών με αυτόν;

β. Αναφέρετε μερικά παραδείγματα διάγνωσης βλαβών που μπορεί να εντοπισθούν με τον παλμογράφο σε διάφορα συστήματα αυτοκινήτου.

- Ποιές οι βασικές λειτουργίες του ρυθμιστή εισόδου του μικροϋπολογιστή;

- Τι γνωρίζετε για τον αισθητήρα οξυγόνου; (Περιγραφή, τρόπος λειτουργίας, ρόλος).

- Τι είναι και πώς λειτουργεί ένας φωτοζεύκτης;

- Ποιοί αισθητήρες λέγονται παθητικοί, ποιοί επαφής και ποιοί ψηφιακοί; Δώστε από ένα παράδειγμα για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αισθητήρων.

- Τι είναι οι πίνακες αναζήτησης του μικροεπεξεργαστή και πού βρίσκονται αυτοί καταχωρημένοι;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Πού χρησιμοποιούνται οι δίοδοι στο αυτοκίνητο;

- Τι ονομάζουμε ψηφιακό και τι αναλογικό σήμα;

- Ποιά η διαφορά μεταξύ ενός συστήματος ελέγχου κλειστού βρόχου από ένα σύστημα ανοικτού; Αναφέρατε από ένα παράδειγμα σε κινητήρα εσωτερικής καύσης.

- Τί σημαίνει «μνήμη τυχαίας προσπέλασης RAM» και τι «μνήμη μόνο για ανάγνωση ROM»; Ποιά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνει η ROM σε έναν εγκέφαλο αυτοκινήτου;

- Τι είναι το «θερμίστορ», πού χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο και πώς μεταβάλλεται η ωμική αντίστασή του με τη θερμοκρασία (διάγραμμα);

- Ποιός είναι ο ρόλος των αισθητήρων στο αυτοκίνητο;

- Πώς λειτουργεί ο αισθητήρας στροφών Hall;

- Πώς λειτουργεί ο φωτοηλεκτρικός αισθητήρας στροφών;

- Πώς ταξινομούνται οι αισθητήρες ανάλογα με τη χρήση εξωτερικής πηγής ενέργειας;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι λέγεται μέτρηση και τι ονομάζεται διάγνωση;

- Να αναφέρετε 3 παραδείγματα διάγνωσης βλαβών που μπορούν να αντιμετωπιστούν από την ερμηνεία των ενδείξεων των πιεσομέτρων.

- Ποιά είναι τα όρια των ρύπων του βενζινοκινητήρα στο σύστημα EURO 3 ;

- Ποιά υλικά σώματα χαρακτηρίζονται καλοί αγωγοί, ποιά μονωτές και ποιά ημιαγωγοί;

- Να αναφέρετε 5 είδη αισθητήρων ανάλογα με τις χρήσεις τους.

- Τι είναι το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο;

- Ποιός τύπος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ABS; Με ποιόν τρόπο λειτουργεί;

- Να αναφέρετε 5 πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτοδιάγνωσης που δεν υπήρχαν στα συμβατικά συστήματα διάγνωσης βλαβών.

- Τι γνωρίζετε για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

-Τι λέγεται μέτρηση; Τι ονομάζεται διάγνωση;

-Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του παλμογράφου και τι είδους μεγέθη μπορούμε να μετρήσουμε;

-Τι είναι παλμογράφος;

-Τι είναι πολύμετρο;

-Αναλυτής καυσαερίων.

-Ποιο σύστημα λέγεται ανοικτό ή ανοικτού βρόγχου; Ποιο λέγεται κλειστό ή κλειστού βρόγχου;

-Πώς μπορεί να παρασταθεί μια πληροφορία;

-Τι είναι μικροϋπολογιστής ;

-Δίοδος εκπομπής φωτός-φωτοδίοδος.

-Τι ονομάζουμε ψηφιακό, τι αναλογικό σήμα; Να κάνετε γραφική πάρασταση για κάθε σήμα και να δώσετε παραδείγματα αισθητήρων.

-Ποιος ο ρόλος των αισθητήρων σε ένα αυτοκίνητο και πως λειτουργούν;

-Τι ονομάζουμε στοιχειομετρική αναλογία καυσίμου, τι είναι ο λόγος λ, να δώσετε παραδείγματα μιγμάτων.

-Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα λ (αισθητήρας οξυγόνου), από ποια υλικά κατασκευάζονται και πως μετρούν;

-Περιγράψτε πως λειτουργούν οι πολλαπλασιαστές χαμένου σπινθήρα.

-Τι σημαίνει σύστημα παθητικής ασφάλειας για ένα αυτοκίνητο και  ποια συστήματα γνωρίζετε να υπάρχουν στα σύγχρονα αυτοκίνητα;

-Ποιες ουσίες είναι ρύποι και ποιες όχι, σε έναν βενζινοκινητήρα; Ποιους τρόπους μείωσης των ρύπων γνωρίζετε;

-Τι σημαίνει αυτοδιάγνωση σε έναν κινητήρα και ποιες μεθόδους γνωρίζετε;

-Αναφέρετε από ποια κύρια εξαρτήματα αποτελείται ένα σύστημα Α.Β.S, για ποιους λόγους γίνεται η τοποθέτησή του στα αυτοκίνητα;

-Ποια  είδη μνημών συναντάμε συνήθως σε ένα μικροϋπολογιστή και ποιος ο ρόλος της κάθε μνήμης;

-Πως ορίζονται (α) οι αναλογικοί αισθητήρες, (β) οι ψηφιακοί αισθητήρες, (γ) οι αισθητήρες επαφής;

-Τι είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και πως ταξινομούνται;

-Ποιοι  παράγοντες βοηθούν στη σωστή διάγνωση μιας βλάβης;

-Ποιος είναι ο ρόλος και που συμβάλει ο αναλυτής καυσαερίων;

-Τι είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και πως ταξινομούνται;

-Ποιος είναι ο ρόλος των ενεργοποιητών; Ποια είναι τα είδη ενεργοποιητών ανάλογα με τη δράση τους;

-Ποιος είναι ο ρόλος των μετατροπέων στον μικροϋπολογιστή ;

-Ποια είναι τα τρία κυριότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα;

-Αναφέρετε τα βήματα εξέλιξης των συστημάτων ανάφλεξης βενζινοκινητήρα, από το παλαιότερο προς το πιο σύγχρονο.

-Τι είναι το δυαδικό αριθμητικό σύστημα;

-Μνήμες ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Χαρακτηριστικά καθεμιάς.

-Ηλεκτρονική ανάφλεξη χωρίς διανομέα  (Δ.Ι.S): τρόπος λειτουργίας-πλεονεκτήματα (σκαρίφημα).

-Υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου σύνδεση-εξαρτήματα (σκαρίφημα)

-Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου-σκοπός ύπαρξης-λειτουργία (σκαρίφημα).

-Ποια τα συστήματα τροφοδοσίας, που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα; Εξηγείστε τη διαφορά του ψεκασμού ενός σημείου με αυτόν των πολλών σημείων.

-Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων (ρελέ) και τι πρέπει να έχουμε υπόψη  μας;  Παραδείγματα.

-Τι ονομάζουμε  καταλύτη και τι τριοδικό καταλύτη;

-Ποιος ο σκοπός του πολυπλέκτη και ποιος του αποπολυπλέκτη της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου;

-Τι ονομάζουμε κλάση ενός οργάνου;(Τι πρέπει να προσέχουμε στα όργανα;)

-Τι είναι θερμίστορ και που χρησιμοποιείται;

-Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας του ηλεκτρονόμου και ποια τα χαρακτηριστικά του;

- Τι λέγεται διάγνωση;

- Με ποια κριτήρια μπορούν να ταξινομηθούν τα όργανα μέτρησης;

- Ποια είναι η κύρια χρήση ενός τρανζίστορ;

- Ποια είναι τα κυριότερα μέρη ενός μικροϋπολογιστή και ποιος είναι ο ρόλος του στη λειτουργία του σύγχρονου αυτοκινήτου;

- Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων στο αυτοκίνητο;

- Ποιο σύστημα λέγεται κλειστό ή κλειστού βρόγχου;

- Ποιος τύπος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χρησιμοποιείται για τη διακοπή της τροφοδοσίας του καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος;

- Αναφέρατε τα εξαρτήματα ενός συστήματος κλιματισμού A/C αυτοκινήτου.

- Ποια είναι τα υποσυστήματα ενός συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού;

- Ποια είναι τα όργανα και οι συσκευές μέτρησης γενικής χρήσης;

- Να γράψετε τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας και της πίεσης που γνωρίζετε.

- Ποιες μετρήσεις παίρνουμε με τον αναλυτή καυσαερίων;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ελέγχου ενός κινητήρα με μικροϋπολογιστή;

- Να γράψετε τον ορισμό των αισθητήρων.

- Ποιες είναι οι κύριες λειτουργικές μονάδες από τις οποίες αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ενός μικροϋπολογιστή;

- Τι μπορούμε να μετρήσουμε με τη βοήθεια του πολυμέτρου;

- Να γράψετε τους ακόλουθους ορισμούς:
Α. Μέτρηση και
Β. Διάγνωση

- Ποια είναι τα ειδικά όργανα και οι συσκευές μέτρησης που γνωρίζετε;

- Τι ονομάζουμε μέτρηση και τι διάγνωση;

- Ποια όργανα γενικής χρήσης και ποια ειδικά όργανα γνωρίζετε;

- Ποια υλικά σώματα χαρακτηρίζονται ως καλοί αγωγοί, ποια ως μονωτές και ποια ως ημιαγωγοί;

- Ποιο σήμα ονομάζεται αναλογικό και ποιο ψηφιακό σήμα;

- Ποιο σύστημα ονομάζεται ανοικτό, ποιο ονομάζεται κλειστό σύστημα και τι ονομάζεται ανάδραση;

- Ποιος ο ρόλος και η δομή του μικροϋπολογιστή;

- Ποιοι μηχανισμοί λέγονται μηχανισμοί εισόδου ή αισθητήρες και ποιοι μηχανισμοί εξόδου ή ενεργοποιητές;

- Ποια τα πλεονεκτήματα ελέγχου με μικροϋπολογιστή;

- Ποιες βαλβίδες που ανοίγουν ή κλείνουν με εφαρμογή τάσης γνωρίζετε;

- Να αναφέρετε τα πέντε σπουδαιότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο ενός κινητήρα με μικροϋπολογιστή.

- Να εξηγήσετε πώς και πότε λειτουργεί ο χημικός ενεργοποιητής της μονάδας του αερόσακου.

- Να αναλύσετε πώς συνδυάζονται οι ακόλουθοι όροι:
Α. ανοικτός/κλειστός βρόγχος
Β. ανάδραση
Γ. αισθητήρας λάμδα και
Δ. αυτορυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου μίγματος αέρα – καυσίμου

- Τι είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα;

- Να εξηγήσετε τι είναι και ποια πλεονεκτήματα παρέχουν τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ψεκασμού – ανάφλεξης π.χ. BOSCH – MOTRONIC.

- Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων αυτοδιάγνωσης.

- Ποιες βλάβες του κινητήρα είναι δυνατό να διαγνωστούν με τη χρήση του αναλυτή καυσαερίων;

- Συγκρίνατε τους τρεις τύπους των αισθητήρων (μετρητών) ροής αέρα, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός.

- Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων: να αναλύσετε τη λειτουργία τεσσάρων τέτοιων βαλβίδων σε διάφορα σημεία των σύγχρονων οχημάτων.

- Ποιες είναι οι κατηγορίες ταξινόμησης των οργάνων και των συσκευών μέτρησης;

- Ποια τα γενικά μέτρα προστασίας οργάνων και συσκευών μέτρησης (απλή αναφορά);

- Να αναφέρετε παραδείγματα διάγνωσης βλαβών με τη βοήθεια της θερμοκρασίας

- Ποια είναι τα συστήματα ελέγχου ρύπων;

- Με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται το στροβοσκοπικό φως χρονισμού και τι ελέγχει;

- Ποια η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα οξυγόνου;

- Ποια τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουμε για τον αισθητήρα λ;

- Να αναφέρετε τα κύρια σήματα αισθητήρων που διαχειρίζεται η ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλος)

Από τι αποτελείται το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης του αυτοκινήτου (immobilizer);